- 招标项目要求及采购需求

- 1. 招标项目、标段（包）划分、投标报价

1.1招标项目名称：安阳市体育运动学校射击馆改造项目(二次)

1.2 标段（包）划分及其交付（实施）期交付（实施）地点：本次招标项目划分为1个标段（包）。

| 标段（包）一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 标段（包）名称 | 标段（包）内容（范围） | 合同履行期限 （交付<实施>期） | 交付（实施）地点 |
| 安阳市体育运动学校射击馆改造项目(二次) | 同项目名称 | 见“第二章第2条：标段（包）内容（范围）及具体采购需求” | 见招标公告1.6 | 采购人指定地点 |

1.3 投标报价（价格构成）

1.3.1 投标人的投标报价应为达到正常使用条件下的目的地交验价，包括产品价款、相关税款、备品备件价、易损件价、专用工具价、售后及技术服务费、知识产权（如有）、保险（如需）、货物包装、施工安装调试费、培训费、系统运维升级费及运送到安阳地区指定地点的运杂费、装卸费等与招标项目相关的、必须的款项及费用（包括未列明而完成交验所必须的所有设备、材料、工具、费用）。中标价格在中标合同范围内固定不变。

1.3.2投标报价为一次性报价，报价时间截止后对投标报价的任何承诺、修改，除法定修正或招标文件规定修正情形外，评标委员会将不予考虑。

1.3.3 如投标人的投标报价未超过预算金额（见招标公告1.4）的供应商不足三家的，该标段（包）做废标处理。

1.3.4 遵循第三章投标人须知3.7.5项规定。

- 2. 标段（包）内容（范围）及具体采购需求

2.1采购标的需实现的功能或者目标，标段（包）总体范围：

按时保质保量满足采购人正常比赛及训练工作需要。

中标人负责产品的安装、调试、售后服务，并具备比赛、训练正常使用条件。

2.2 项目落实的政府采购政策（法规标准条款）

2.2.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理后，对本次采购产品属于“节能产品政府采购品目清单”中强制采购品目的，投标产品应当具有相应的认证证书（认证证书应当为国家确定的认证机构出具、且应处于有效期之内），投标文件中应当提供相应的认证证书（认证证书应当为国家确定的认证机构出具、且应处于有效期之内）。

属于政府强制采购品目、而未按要求提供相应资料的，为无效投标。

2.2.2 同等条件下，获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品优先采购。(认证证书应当为国家确定的认证机构出具、且应处于有效期之内。)

2.2.3本次采购产品如有列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，该产品应当按照《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》要求进行安全认证或安全检测、或已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（应处于有效期内）。

2.2.4计算机产品须预装正版操作系统软件。

2.2.5 本次采购不允许进口产品参加。

2.2.6如允许采购进口产品的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

2.2.7 促进中小企业发展扶持政策：见第四章“评标办法”第4条。

2.2.8促进残疾人就业、支持监狱企业发展：见第四章“评标办法”第4条。

2.2.9 所供产品有商品包装的应当使用绿色包装。所供产品有其他环保政策要求的，应符合相关环保法律政策要求。

2.2.10 支持绿色建筑、绿色建材，支持使用低VOCs含量涂料和胶黏剂，支持不发达、少数民族地区的企业，促进自主创新产业发展，支持脱贫攻坚等；同等条件下，优先采购。

2.3采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

投标人所投产品应为全新产品且符合国家质量标准、部颁标准及行业规范的要求，符合国家各项强制性规范及安全标准，投标产品不应与第三方存在知识产权权属问题；投标人应本着服务客户、为客户着想的宗旨，来完善产品及技术要求未尽事宜，不得以招标文件未列明事项为由，来降低投标产品的质量。

2.4标段（包）内容（具体范围、数量），具体技术要求（采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等）

| 序号 | 标段（包）内容 | 基本技术要求 | 数量 | 单位 | 货物所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、10米气步手枪光学靶系统 注：需满足省运会比赛要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 光学靶自动报靶系统 | 1.支持射击弹着光学测量分析。 2.当前射击弹着点反馈时间0.1秒~0.2秒。 3.支持10米射击训练密度显示及比赛成绩统计。 4.支持射击弹着数据实时打印。 5.支持智能触屏交互，中英文系统切换。 6.支持线控器自定义环值缩放和自动缩放显示弹着。 7.支持弹着显示/支持多屏及精细化显示。 8.支持产品无缝升级，激光射击数据互联。 9.支持互联激光射击进行线上比赛及决赛模拟系统。 10.支持最新国际射联和中国射击协会射击项目比赛规则。 | 60 | 套 | 工业 |
| 2 | 气步枪气手枪光学目标靶 | 1.射击弹着光学检测，射击精度小于0.05环。 2.支持远程调节目标靶照度，调节范围1800-2500LX 。 3.目标靶无耗材，适配竞赛取证 。 4.支持目标靶射击脱靶检测上报。 5.支持目标靶自校正，水平校正1-3度，俯仰校正1-5度。 6.支持滤除蚊虫干扰不丢失弹着。 7.支持产品无缝升级，激光射击数据互联。 8.支持互联激光射击进行线上比赛及决赛模拟系统。 9.支持最新国际射联和中国射击协会射击项目比赛规则。 | 60 | 套 | 工业 |
| 3 | 综合控制模块 | 1.集成触屏交互/4GB运行内存/32GB固态存储。 2.弹着打印幅面70-80 毫米 ，点密度500-600点。 3.电源控制输入AC200-220V，输出DC18-24V。 4.射击线控弹着缩放显示、换计分、成绩自主刷新。 5.12寸射手显示屏亮度≥350CD/M²。 6.42寸弹着精细化显示屏亮度≥400CD/M²，720P/频率60Hz,自带VGA/HDMI/LAN。 | 60 | 套 | 工业 |
| 4 | 电子显示屏 | 120英寸LED电子显示屏，显示排名成绩，供教练员、观众观换显示系统看;实际尺寸参考场地情况。刷新频率：≥3840Hz，色温 2500-12000K可调，标准HUB75E接口，输出32组RGB数据，同时支持2路4K高清输入，自由切换输入信号源，各通道之间实现快速切换，支持淡入淡出功能；支持2画面任意布局，画中画PIP、画外画POP。 | 2 | 套 | 工业 |
| 5 | 控制室集成 | 1.集成C6K不间断电源 ，在线式管理。 2.专用赛事服务器/8G运行内存/4T存储/双击备份 。 3.集成赛事专用控制机/4G内存/1TB 存储。 4.成统成绩输出/自动双面打印/A4幅面。 5.802.3企业级LAN/10Mbps/100Mbps自适应。 | 1 | 套 | 工业 |
| 6 | 电子靶射击比赛控制系统 | 1.支持电子靶竞赛过程管理控制 2.支持比赛运动员抽签分组、运动员信息下发和同步 3.支持比赛异常事件处理，包括罚分、同分决、更换靶位、抗议处理等； 4.支持数据验证取证、成绩统计分析； 5.支持大屏显示/转播运动员弹着成绩 6.支持联网线上比赛及决赛模拟系统 7.支持最新国际射联和中国射击协会射击项目比赛规则 | 1 | 套 | 工业 |
| 7 | 电子靶射击比赛排名系统 | 1.支持不同场景比赛排名。 2.支持比赛中的资格赛、淘汰赛、半决赛、决赛的流程控制和成绩排名、运动员晋级和淘汰。 3.支持比赛成绩排名、大屏显示/转播运动员弹着成绩 4.支持成统报表输出。 5.支持个人、团体、混合团体等项目。 6.支持联网线上比赛及决赛模拟系统。 7.支持比赛成绩网上直播。 8.支持最新国际射联和中国射击协会射击项目比赛规则。 | 1 | 套 | 工业 |
| 8 | 气手枪10米靶面板 | 瞄准区直径59.5毫米，米黄色、纸质174mmX220mm | 1000 | 张 | 工业 |
| 9 | 气步枪10米靶面板 | 瞄准区直径30.5毫米，米黄色、纸质174mmX220mm | 1000 | 张 | 工业 |
| 10 | 气步枪气手枪10米取证靶带 | 宽110mm，厚度0.2mm，Φ92mm，长35M±5mm | 300 | 卷 | 工业 |
| 二、25米小口径手枪光学靶系统 注：需满足省运会比赛要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 光学靶自动报靶系统 | 1.支持射击弹着光学测量分析。 2.当前射击弹着点反馈时间0.1秒~0.2秒。 3.支持25米射击训练密度显示及比赛成绩统计。 4.支持射击弹着数据实时打印。 5.支持智能触屏交互，中英文系统切换。 6.支持线控器自定义环值缩放和自动缩放显示弹着。 7.支持弹着显示/支持多屏及精细化显示。 8.支持产品无缝升级，激光射击数据互联。 9.支持互联线上比赛及决赛模拟系统。 10.支持最新国际射联和中国射击协会射击项目比赛规则。 | 8 | 组 | 工业 |
| 2 | 小口径手枪光学目标靶 | 1.射击弹着光学检测，射击精度小于0.05环。 2.支持集成红绿灯和国际比赛设备一致 。 3.目标靶无耗材，适配竞赛取证。 4.支持目标靶射击脱靶检测上报。 5.支持目标靶自校正，水平校正1-10CM。 6.支持滤除蚊虫干扰不丢失弹着。 7.收弹降噪处理,无铅弹堆积使用寿命长。 8.支持产品无缝升级，射击数据互联。 9.支持互联线上比赛及决赛模拟系统。 10.支持最新国际射联和中国射击协会射击项目比赛规则。 | 8 | 组 | 工业 |
| 3 | 综合控制模块 | 1.集成触屏交互/4GB运行内存/32GB固态存储。 2.弹着打印幅面70-80 毫米 ，点密度500-600点。 3.电源控制输入AC200-220V，输出DC18-24V。 4.射击线控弹着缩放显示、换计分、成绩自主刷新。 5.12寸射手显示屏亮度≥350CD/M²。 6.42寸弹着精细化显示屏亮度≥400CD/M²，720P/频率60Hz,自带VGA/HDMI/LAN。 | 8 | 组 | 工业 |
| 4 | 电子显示屏 | 120英寸LED电子显示屏，显示排名成绩，供教练员、观众观换显示系统看;实际尺寸参考场地情况。刷新频率：≥3840Hz，色温 2500-12000K可调，标准HUB75E接口，输出32组RGB数据，同时支持2路4K高清输入，自由切换输入信号源，各通道之间实现快速切换，支持淡入淡出功能；支持2画面任意布局，画中画PIP、画外画POP。 | 1 | 套 | 工业 |
| 5 | 控制室集成 | 1.集成C6K不间断电源 ，在线式管理 2.专用赛事服务器/8G运行内存/4T存储/双击备份 3.集成赛事专用控制机/4G内存/1TB 存储 4.成统成绩输出/自动双面打印/A4幅面 5.802.3企业级LAN/10Mbps/100Mbps自适应 | 1 | 套 | 工业 |
| 6 | 电子靶射击比赛控制系统 | 1.支持电子靶竞赛过程管理控制。 2.支持比赛运动员抽签分组、运动员信息下发和同步。 3.支持比赛异常事件处理，包括罚分、同分决、更换靶位、抗议处理等。 4.支持数据验证取证、成绩统计分析。 5.支持大屏显示/转播运动员弹着成绩。 6.支持联网线上比赛及决赛模拟系统。 7.支持最新国际射联和中国射击协会射击项目比赛规则。 | 1 | 套 | 工业 |
| 7 | 电子靶射击比赛排名系统 | 1.支持不同场景比赛排名。 2.支持比赛中的资格赛、淘汰赛、半决赛、决赛的流程控制和成绩排名、运动员晋级和淘汰。 3.支持比赛成绩排名、大屏显示/转播运动员弹着成绩。 4.支持成统报表输出。 5.支持个人、团体、混合团体等项目。 6.支持联网线上比赛及决赛模拟系统。 7.支持比赛成绩网上直播。 8.支持最新国际射联和中国射击协会射击项目比赛规则。 | 1 | 套 | 工业 |
| 8 | 小口径手枪25米靶靶衬 | 黑色高弹性橡胶548mmX516mm | 400 | 张 | 工业 |
| 9 | 小口径手枪25米靶速射面板 | 瞄准区直径500毫米，米白色524mmX566mm | 400 | 张 | 工业 |
| 10 | 小口径手枪25米靶标准射击面板 | 瞄准区直径200毫米，米白色524mmX566mm | 400 | 张 | 工业 |
| 三、50米小口径步手枪光学靶系统 注：需满足省运会比赛要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 光学靶自动报靶系统 | 1.支持射击弹着光学测量分析。 2.当前射击弹着点反馈时间0.1秒~0.2秒。 3.支持50米射击训练密度显示及比赛成绩统计。 4.支持射击弹着数据实时打印。 5.支持智能触屏交互，中英文系统切换。 6.支持线控器自定义环值缩放和自动缩放显示弹着。 7.支持弹着显示/支持多屏及精细化显示。 8.支持产品无缝升级，激光射击数据互联。 9.支持互联线上比赛及决赛模拟系统。 10.支持最新国际射联和中国射击协会射击项目比赛规则。 | 40 | 套 | 工业 |
| 2 | 小口径手步枪光学目标靶 | 1.射击弹着光学检测，射击精度小于0.05环。 2.目标靶无耗材，适配竞赛取证 。 3.支持目标靶射击脱靶检测上报。 4.支持目标靶自校正，水平校正1-7CM。 5.支持滤除蚊虫干扰不丢失弹着。 6.收弹降噪处理,无铅弹堆积使用寿命长。 7.支持产品无缝升级，射击数据互联。 8.支持互联线上比赛及决赛模拟系统。 9.支持最新国际射联和中国射击协会射击项目比赛规则。 | 40 | 套 | 工业 |
| 3 | 综合控制模块 | 1.集成触屏交互/4GB运行内存/32GB固态存储。 2.弹着打印幅面70-80 毫米 ，点密度500-600点。 3.电源控制输入AC200-220V，输出DC18-24V。 4.射击线控弹着缩放显示、换计分、成绩自主刷新。 5.12寸射手显示屏亮度≥350CD/M²。 6.42寸弹着精细化显示屏亮度≥400CD/M²，720P/频率60Hz,自带VGA/HDMI/LAN。 | 40 | 套 | 工业 |
| 4 | 电子显示屏 | 120英寸LED电子显示屏，显示排名成绩，供教练员、观众观换显示系统看;实际尺寸参考场地情况。刷新频率：≥3840Hz，色温 2500-12000K可调，标准HUB75E接口，输出32组RGB数据，同时支持2路4K高清输入，自由切换输入信号源，各通道之间实现快速切换，支持淡入淡出功能；支持2画面任意布局，画中画PIP、画外画POP。 | 1 | 套 | 工业 |
| 5 | 控制室集成 | 1.集成C6K不间断电源 ，在线式管理。 2.专用赛事服务器/8G运行内存/4T存储/双击备份。 3.集成赛事专用控制机/4G内存/1TB 存储。 4.成统成绩输出/自动双面打印/A4幅面。 5.802.3企业级LAN/10Mbps/100Mbps自适应。 | 1 | 套 | 工业 |
| 6 | 电子靶射击比赛控制系统 | 1.支持电子靶竞赛过程管理控制。 2.支持比赛运动员抽签分组、运动员信息下发和同步。 3.支持比赛异常事件处理，包括罚分、同分决、更换靶位、抗议处理等。 4.支持数据验证取证、成绩统计分析。 5.支持大屏显示/转播运动员弹着成绩。 6.支持联网线上比赛及决赛模拟系统。 7.支持最新国际射联和中国射击协会射击项目比赛规则。 | 1 | 套 | 工业 |
| 7 | 电子靶射击比赛排名系统 | 1.支持不同场景比赛排名。 2.支持比赛中的资格赛、淘汰赛、半决赛、决赛的流程控制和成绩排名、运动员晋级和淘汰。 3.支持比赛成绩排名、大屏显示/转播运动员弹着成绩。 4.支持成统报表输出。 5.支持个人、团体、混合团体等项目。 6.支持联网线上比赛及决赛模拟系统。 7.支持比赛成绩网上直播。 8.支持最新国际射联和中国射击协会射击项目比赛规则。 | 1 | 套 | 工业 |
| 8 | 小口径手步枪50米靶靶衬 | 黑色，高弹性橡胶，直径206毫米，548mmX516mm | 400 | 张 | 工业 |
| 9 | 小口径手枪50米靶面板 | 瞄准区直径200毫米，米白色524mmX566mm | 400 | 张 | 工业 |
| 10 | 小口径步枪50米靶面板 | 瞄准区直径112.4毫米，米白色524mmX566mm | 400 | 张 | 工业 |
| 四、配套器材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 倒计时钟 | 资格赛馆射击专用电子钟，可同时作为时钟和倒计时钟使用、设在10米、25米、50米靶场的两端及中间。每个靶场的时钟显示的时间同步一致，射击项目同步下发计时，射手可清晰看见，外形尺寸: 长大于等于1000 mm 高大于等于500mm。 | 8 | 个 | 工业 |
| 2 | 弹着打印纸 | 打印分辩率 203dpi(8 点/毫米),576 点/行，有效打印宽度 72 毫米。 | 1000 | 卷 | 工业 |
| 3 | 10米靶位牌 | 10米射击馆靶位牌，符合射击比赛规则要求。 | 65 | 个 | 工业 |
| 4 | 25米靶位牌 | 25米射击馆靶位牌，符合射击比赛规则要求。 | 40 | 个 | 工业 |
| 5 | 50米靶位牌 | 50米射击馆靶位牌，符合射击比赛规则要求。 | 40 | 个 | 工业 |
| 6 | 射击屏风 | 轻质透明材料制成，框架式，带有45°角度斜线。 | 8 | 组 | 工业 |
| 7 | 示风旗 | 在10米和30米处放置 ，50毫米X400毫米的长方形彩色条。 | 80 | 个 | 工业 |
| 8 | 靶场扩声系统 | 带前置广播功放，自动反馈抑制器，台式(广播)专业麦克风，接收频率响应 50-13500Hz，无线话筒，空旷使用范围150米；频率响应： 55Hz～16KHz ± 3dB 频率范围:615MHz-655MHz。璧装音柱，工作电压70/100V，额定功率40W，最大声压级达109±2dB，有效频率范围宽达140Hz~14kHz；重5.5kg。电源时序器独立大功率电源输出，统一管理控制用于多媒体教室、多功能厅、会议室、管理指挥中心等领域，电源容量：总容量220V，16A输入电源：AC220/50Hz，时序间隔：0.4-0.5s。 | 3 | 套 | 工业 |
| 9 | 激光射击模拟步枪系统 | 1.电子扳机，脉冲发射。 2.步枪重量约4300±50克，可调配重45克~450克重量。 3.支持旋转抵肩，调节范围：±35°。 4.报靶精度符合ISSF、CSA标准，0.05环。 5.支持UIPM激光跑项目和ISSF跑步射击项目。 6.支持最新国际射联和中国射击协会10米步枪射击项目的比赛规则。 7.支持10米气步枪射击项目的训练及比赛成绩统计，密度显示及打印。 | 30 | 套 | 工业 |
| 10 | 激光射击模拟手枪系统 | 1.电子扳机，脉冲发射。 2.手枪重量约920±50克，可调配重30克~420克重量。 3.符合UIPM标准的光编码，抗激光干扰。 4.报靶精度符合ISSF、CSA标准，0.05环。 5.支持最新国际射联和中国射击协会10米气手枪枪射击项目的比赛规则。 6.支持10米气手枪射击项目的训练及比赛成绩统计，密度显示及打印。 | 30 | 套 | 工业 |

五、辅助配套设施

| 序号 | 产品名称 | 采购货物（设备）基本技术要求 |  | 单位 | 工程量 | 货物所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）3*4米LED显示屏 |  |  |  |  |  | 工业 |
| 1 | 室内全彩LDE显示屏 | 室内全彩LDE显示屏3米*4米 1、品种:显示屏 2、间距P1.5 3、像素密度：422500 4、规格：4m×3m 5.像素构成：1G1R1B； 6.模组尺寸（mm）：320×160； 7.模组分辨率（dots）：208×104； 8.最佳视距≥1.5m； 9.输入功率（最大值）：580W/m²； 10.前维护，磁吸 11.达到国家标准的钢结构安装 12.含系统卡、屏体电源、视频处理器、屏体控制系统、辅助线材、框架结构、运输费、安装+调试、2组6平方电源线+9根超六类网线 |  | 套 | 1 |  |
| （二）50米靶场 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑料卷材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:pvc塑胶地板同质透心耐磨加厚。 |  | m2 | 132.24 |  |
| 2 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方刚龙骨。 2.面层材料品种、规格、颜色:20厚防腐木墙板。 |  | m2 | 165 |  |
| 3 | 玻璃隔断 | 1.边框材料种类、规格:不锈钢槽钢。 2.玻璃品种、规格、颜色:12厚钢化玻璃。 |  | m2 | 30.8 |  |
| 4 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:YJV0.6/1kv 3.规格:3×35mm2 4.材质:铜芯。 |  | m | 50 |  |
| 5 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:半周长1.5m 3.规格:430*300*100 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1 |  |
| 6 | 装饰灯 | 1.名称:300*1200平板灯 2.型号:符合射击要求且靶面不小于1500LUX 3.安装形式:嵌入式。 |  | 套 | 165 |  |
| 7 | 钢板楼板 | 1.钢材品种、规格:Q235 2.钢板厚度:10mm厚花纹钢板 3.防火要求:双面刷调和漆一遍，防锈漆两遍。 |  | m2 | 95.7 |  |
| 8 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:DN15mm 4.配置形式:吊顶内。 |  | m | 831.39 |  |
| 9 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:ZRBV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷。 |  | m | 1662.77 |  |
| 10 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:10A ~250V 3.安装方式:距地1.4m。 |  | 个 | 18 |  |
| 11 | 投光灯 | 1.名称:投光灯 2.2.型号:符合射击要求且靶面不小于1500LUX 3.安装形式:墙上式 |  | 套 | 12 |  |
| 12 | 阳光板屋面 | 1.阳光板品种、规格:阳光板10mm 双层板 2.钢结构檩条，钢柱，钢拉杆 |  | m2 | 120 |  |
| （三）25米靶场 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑料卷材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:pvc塑胶地板同质透心耐磨加厚。 |  | m2 | 76.6 |  |
| 2 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方刚龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:20厚防腐木墙板 |  | m2 | 95.4 |  |
| 3 | 玻璃隔断 | 1.边框材料种类、规格:不锈钢槽钢 2.玻璃品种、规格、颜色:12厚钢化玻璃 |  | m2 | 30.8 |  |
| 4 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:YJV0.6/1kv 3.规格:3*35mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 50 |  |
| 5 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:半周长1.5m 3.规格:430*300*100 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1 |  |
| 6 | 装饰灯 | 1.名称:300*1200平板灯 2.型号:符合射击要求且靶面不小于1500LUX 3.安装形式:嵌入式 |  | 套 | 96 |  |
| 7 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:DN15mm 4.配置形式:吊顶内 |  | m | 440.39 |  |
| 8 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:ZRBV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 |  | m | 880.77 |  |
| 9 | 照明 开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:10A ~250V 3.安装方式:距地1.4m |  | 个 | 11 |  |
| （四）10米靶场 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑料卷材楼地面 |  | 1.面层材料品种、规格、颜色:pvc塑胶地板同质透心耐磨加厚。 | m2 | 134.52 |  |
| 2 | 墙面装饰板 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方刚龙骨。 2.面层材料品种、规格、颜色:20厚防腐木墙板。 | m2 | 332.94 |  |
| 3 | 玻璃隔断 |  | 1.边框材料种类、规格:不锈钢槽钢。 2.玻璃品种、规格、颜色:12厚钢化玻璃。 | m2 | 30.8 |  |
| 4 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:YJV0.6/1kv 3.规格:3*35mm2 4.材质:铜芯 | m | 50 |  |
| 5 | 配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:半周长1.5m 3.规格:430*300*100 4.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 |  |
| 6 | 装饰灯1 |  | 1.名称:300*1200平板灯 2.型号:符合射击要求且靶面不小于1500LUX 3.安装形式:嵌入式 | 套 | 173 |  |
| 7 | 装饰灯2 |  | 1.名称:600*600平板灯 2.型号:符合射击要求且靶面不小于1500LUX 3.安装形式:嵌入式 | 套 | 35 |  |
| 8 | 投光灯 |  | 1.名称:投光灯 2.型号:符合射击要求且靶面不小于1500LUX 3.安装形式:墙上式 | 套 | 60 |  |
| 9 | 配管 |  | 1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:DN15mm 4.配置形式:吊顶内 | m | 891.6 |  |
| 10 | 配线 |  | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:ZRBV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 | m | 1783.2 |  |
| 11 | 照明开关 |  | 1.名称:三联单控开关 2.规格:10A ~250V 3.安装方式:距地1.4m | 个 | 30 |  |

注：1、投标人按照上述各产品（货物）所对应标明的所属行业，判断所投标的各产品（货物）的制造企业是否属该行业（采购文件标明的）的小微企业。

提醒：产品(货物）的制造企业不应按照自身的行业属性作为小微企业的判断标准（应按采购文件标明的产品所属行业进行判断）。

2、本标段（包）核心产品为：10米气步手枪光学靶系统、25米小口径手枪光学靶系统、50米小口径步手枪光学靶系统。

3、如涉及台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，按第六章10-2附件要求执行。

2.4.1 应遵循第三章投标人须知3.7.5项规定。

2.4.2 中标人负责设备的安装、调试，并具备正常使用条件。

2.5 安全

投标产品应符合国家、行业的各项安全标准，投标人对投标产品的安全性承担全部责任。生产或销售不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品，将依法承担民事及相应刑事责任。合同履行中的安全责任由中标人承担全部责任。

2.6 投标文件对“基本技术要求”的响应

“基本技术要求”为采购需求的基础性要求，投标产品应当明确，投标技术参数应最终指向具体明确的产品。投标文件技术参数抄袭招标文件“基本技术要求”，投标产品不明确的、或与投标产品不一致的，评标委员会有权按照实质性判断原则评定其为无效投标。

2.7技术偏离

2.7.1 “基本技术要求”列示的参数、规格为基础性要求，投标人可提供质量性能参数相等或优于的其他产品；投标产品的规格参数与“基本技术要求”不同、且投标人认为投标产品的规格参数等于或优于“基本技术要求”的，投标人应提供相关证明材料（如权威评测资料、及印刷品产品说明书或印刷品图册等）以供评标委员会评审投标产品是否等于或优于“基本技术要求”、从而评定投标产品是否满足“基本技术要求”。

“基本技术要求”列示的参数、规格为区间性描述的，投标产品参数规格在此区间内的、则显见的为符合“基本技术要求”。

如“基本技术要求”中列示有品牌、型号、生产供应商名称、专利、商标的，均为“参照或相当于”的技术标准，投标人可提供等于或优于的其他产品（其他的品牌、型号、生产供应商、专利、商标）；投标人应提供相关证明材料（如权威评测资料、及印刷品产品说明书或印刷品图册等）以供评标委员会评审投标产品是否等于或优于“基本技术要求”、从而评定投标产品是否满足“基本技术要求”。

2.7.2评标委员会将按照第四章“评标办法前附表”相关条款对“基本技术要求”中的技术参数进行评价打分，超过十项以上的技术参数指标不满足“基本技术要求”的（负偏离）将导致无效投标。

2.7.3 除招标文件“基本技术要求”有明确说明外，投标人所投标的各项设备均应为该设备的标准配置、不应改变或调换厂家的出厂标准配置；如确因市场因素无法按上述规格产品进行投标，应提供优于“基本技术要求”的同类产品进行投标，投标人应提供印刷品产品说明书或印刷品图册等予以佐证（电子档）。

2.7.4投标文件对技术偏差的描述要求：见第三章投标人须知3.7.3项。

2.8 售后服务（采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求）

2.8.1货物的保修除按国家有关规定、各产品生产厂家规定及项目特殊要求处理外，还应满足下述条款：

（1）质保期至少3年。提供所投软件永久免费升级、维护服务。

如遇举行赛事，免费提供赛事现场技术保障，每次技术人员2名以上；负责培训采购人操作维护人员。

（2）产品质保期内

①提供免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内中标人应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

②在质量保证期内货物本身质量出现问题或由于货物质量原因造成的任何损伤或损坏，及时给予维修或更换。定期派工程师到现场巡查。

③提供 7×24 小时在线后备技术支持。若在使用设备过程中出现问题，在接到采购人通知的半小时内提出解决方案；若遇疑难问题，技术人员须在收到采购人通知后24小时之内到现场进行修理，相关的维修必须连续进行，直至故障完全修复为止。若在48小时内仍未有效解决，应采取切实有效的补救措施（例如提供同档次的设备予临时使用）。

④在质量保证期内任何由于产品设计、制作组装、配件以及由于货物因素等引起的损坏，均负责免费维修或更换；由于采购人人为和自然灾害因素造成的损坏，可收取更换材料或零（配）件的成本费用。

（3）产品质保期外

①采购人在使用设备的过程中发生问题，投标人2 小时内予以回应。可通过电话解解决问题。若通过电话方式无法解决，根据实际需要在接到采购人通知后24小时内指派相关技术人员到场地查看并予以解决，采购人支付相关费用。

②保证可以对设备提供终身、及时的售后维修服务，充足的备件供应，同时与采购人签订价格优惠的售后维保服务协议。

（4）培训

每年举行一次免费培训大会，邀请专业工程师为设备使用人员进行专业的设备讲解和软件操作指导及设备日常维护。

2.8.2 在中标人未按照合同规定的地点交验前，货物毁坏或灭失，由中标人承担责任。

2.8.3投标人需提供详尽的售后服务承诺；如由产品生产厂家提供相关售后服务的，投标人负有连带售后服务责任。

2.9保险、货物包装

2.9.1保险（如需）：

投标人应遵循国家相关保险的规定，依法办理采购需求范围内的相关法定保险，相关保险费用及相应责任由中标人承担。

在中标人未按照合同规定的地点交验前，货物毁坏或灭失，人身、安全责任，均由中标人承担责任。投标人可以按照最有利于项目风险控制的原则，为项目办理货物、人身及第三方公众责任险。

2.9.2货物包装：

中标人负责按国家相关标准进行货物包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

2.10采购标的的验收标准

见“第三章 投标人须知” 第9条“验收”条款。

2.11采购标的的其他技术、服务等要求

无

- 3. 项目其他要求

无