安阳市第二中学校舍装修改造项目(二次)

磋 商 文 件

项目编号：安财磋商采购-2024-27

采购人：安阳市第二中学

代理机构：安阳市方正招标采购服务有限责任公司

目录

第一章  竞争性磋商公告	- 1 -

第二章  采购项目及技术服务要求	- 6 -

1. 采购项目、标段（包）划分、磋商报价	- 6 -

2. 标段（包）内容（范围）及基本技术要求	- 7 -

第三章  供应商须知	- 29 -

供应商须知前附表	- 29 -

1. 总则	- 32 -

2. 《磋商文件》	- 35 -

3. 《响应文件》	- 36 -

4.《响应文件》的提交	- 39 -

5.《响应文件》的开启	- 40 -

6. 评审	- 40 -

7. 授予合同	- 41 -

8. 验收	- 43 -

9.付款	- 44 -

10. 其他	- 44 -

11. 河南省政府采购合同融资政策告知函	- 44 -

第四章  评审办法	- 45 -

评审办法前附表	- 45 -

1. 评审方法（评定成交的标准）	- 49 -

2. 评审标准	- 49 -

3. 评审程序	- 49 -

4. 政府采购促进中小企业发展扶持政策	- 54 -

第五章  合同主要条款	- 56 -

第六章  《响应文件》格式	- 58 -

# 第一章  竞争性磋商公告

1.项目基本情况

1.1项目编号：安财磋商采购-2024-27

1.2项目名称：安阳市第二中学校舍装修改造项目(二次)

1.3采购方式：竞争性磋商

1.4预算金额：123.6万元

1.5采购需求：校舍装修改造，技术参数详见《磋商文件》“基本技术要求”

1.6合同履行期限：合同签订日起40日内

1.7本项目（是/否）接受联合体投标：否

1.8是否接受进口产品：否

2.申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，■提供《中小企业声明函》。

2.3本项目的特定资格要求：

2.3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基础性资格要求；供应商自行承诺并承担后果，承诺书不实的，按《政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚。

2.3.2对供应商的限制性规定

（1）供应商应当无不良信用记录。(在“信用中国”<www.creditchina.gov.cn>网站的“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网”<www.ccgp.gov.cn>网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”均未列入)

供应商递交《响应文件》后，采购人或者采购代理机构将按以上信用信息查询渠道在解密《响应文件》之前对参加本项目的供应商信用记录进行查询，供应商有上述任一不良信用记录的，其投标将被拒绝、为无效投标。查询的网页内容将以截图或者拍照作为证据留存。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本合同项下的政府采购活动。供应商自行承诺并承担后果，承诺书不实的，按《政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目。供应商自行承诺并承担后果，承诺书不实的，按《政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚。

2.3.3项目的特定资格要求：

（1）具有建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质，及有效的安全生产许可证。■提供相应证书。

（2)拟派项目经理须具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师证书，并具备有效的安全生产考核合格证，项目经理承诺无在建并保证整个施工期间在本项目施工现场。■提供相应证书、为其缴纳社保的证明和无在建承诺函。

（3）具备法律、行政法规规定的其他条件。

（4）本项目（是/否）接受联合体投标：同“项目基本情况”1.7款要求。

注：（1）所有证照均应为有效的证照；文中“近”、“前”指距投标截止时间。

（2）资格证明材料（文件）应附于《响应文件》中并经供应商电子签章。供应商对资格证明文件真实性有效合规承担责任，提供虚假材料的为无效投标并将进一步追究其责任。

（3）本项目采取资格后审，开标后，将由磋商小组对供应商的资格证明材料（文件）进行资格审核，未按要求逐一提供、或资格审查不合格的为无效投标，供应商应自负其风险费用。

3．获取磋商文件

3.1 本次磋商文件在网上获取，登录安阳市公共资源交易中心网 (https：//xwz.ggzy.anyang.gov.cn：3720/ayggzy/)”, 在【交易主体登录】入口完成注册。注册手册详见登录页面的手册下载。注册完成后选择项目填写联系人信息后下载文件。

3.2 凡有意参加投标者，请于2024年7月12日00时00分至2024年7月18日23时59分前登录“安阳市公共资源交易中心网站（https：//xwz.ggzy.anyang.gov.cn：3720/ayggzy/）”，凭数字证书下载磋商文件（1、格式为*.ayzf的文件；2、格式为*.aybf的拦标价文件）。注：该项目的磋商文件以该文件为准。不要用格式为*.ZBJ 、*.BDS及*.ZBS的文件制作投标文件）。

3.3 获取磋商文件后，请到安阳市公共资源交易中心网站（https：//xwz.ggzy.anyang.gov.cn：3720/ayggzy/）下载并安装投标文件制作工具，查看磋商文件和制作电子投标文件。如有技术问题请咨询400-998-0000、0372-3387739。

4.首次响应文件提交

4.1截止时间：2024年7月22日09时00分（北京时间）

4.2地点：供应商应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.aytf）到安阳市公共资源交易平台。上传时供应商须使用制作该投标文件的同一CA锁进行上传操作。请供应商在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，安阳市公共资源交易平台将拒绝接收。

4.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

5.首次响应文件开启

5.1时间：2024年7月22日09时00分（北京时间）

5.2地点（管理员网上操作地点）：安阳市公共资源交易中心五楼集中开标大厅4室（安阳市文峰大道东段559号安阳市民之家）。

5.3本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到开标现场参加开标会议，供应商应当在投标截止时间前，使用IE浏览器登录到安阳市公共资源交易不见面开标大厅，点击右上方【登录】按钮进入，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。

6. 发布公告的媒介及公告期限

本项目在“河南省政府采购网（安阳市政府采购网）https：//zfcg.henan.gov.cn”、 “安阳市公共资源交易中心网https：//xwz.ggzy.anyang.gov.cn：3720/ayggzy/”、“安阳招标采购网http：//www.ayzbcg.com”网站上同期发布。公告期限为三个工作日。

7. 其他补充事宜

7.1项目落实的政府采购政策：强制节能产品强制采购、节能产品、环境标志产品优先采购、促进中小企业发展扶持政策、进口产品政策、信息安全产品、社会信用体系建设、促进残疾人就业、支持监狱企业发展、支持绿色建筑、绿色建材，支持不发达、少数民族地区的企业，促进自主创新产业发展，支持脱贫攻坚等。

7.2政府采购合同融资

根据豫财购〔2017〕10号和安财购〔2017〕7号文要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，持中标（成交）通知书可向金融机构申请合同融资，详情请登录安阳市政府采购网（http：//anyang.hngp.gov.cn/anyang），进入网站飘窗或业务指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。

7.3.网上电子交易系统网址

7.3.1全国公共资源交易平台（河南省安阳市）https：//xwz.ggzy.anyang.gov.cn：3720/ayggzy/

《磋商文件》简称“安阳市公共资源交易平台”

7.3.2投标文件制作工具：在安阳市公共资源交易平台进行下载。

8.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

8.1采购人信息

名 称：安阳市第二中学

地址：安阳市殷都区文源街91号

联系人：侯振明

联系方式：13837278984

8.2采购代理机构信息

名 称：安阳市方正招标采购服务有限责任公司

地　址：安阳市安钢大道39号（人民大道北地下道口南侧、安阳粮食产业集团-后院办公楼五楼）

联系人：白杨

联系方式：0372-2283981、2283982   财务部咨询电话：0372-2283983

8.3项目联系方式

项目联系人：白杨

联系方式：15737221608

9.网上电子交易提示：

9.1 注册：供应商完成注册、办理数字证书后，方可获取《磋商文件》、参加投标等网上电子交易。

9.2 获取《磋商文件》：按本章第3条“获取磋商文件”办理。

9.3 《磋商文件》的澄清与修改或延期的通知：按《磋商文件》第三章“供应商须知”第2条“2.4 磋商文件的澄清、修改、补充的通知，及相应时间变更”执行。不另行通知。

9.4《响应文件》编制：在安阳市公共资源交易中心网站（https：//xwz.ggzy.anyang.gov.cn：3720/ayggzy/）下载并安装投标文件制作工具。按《磋商文件》第三章“供应商须知”第3条第7款“3.7《响应文件》的编制”执行，否则将会评定为无效投标。

9.5 《响应文件》递交：供应商应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.aytf）到安阳市公共资源交易平台。按《磋商文件》第三章“供应商须知”第4条 “4. 《响应文件》的提交”执行，否则将会评定为无效投标。

9.6《响应文件》解密：本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到开标现场参加开标会议，供应商应当在投标截止时间前，使用IE浏览器登录到安阳市公共资源交易不见面开标大厅，点击右上方【登录】按钮进入，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。按《磋商文件》第三章“供应商须知”第5条“5《响应文件》的开启”执行，否则其投标将不能被接受。

9.7 磋商：时刻关注电子开标室并及时澄清，有效供应商在规定时间进行最后报价，按《磋商文件》第四章“评审办法”执行，否则将会评定为无效投标。

9.8  政府采购电子交易中，供应商网上电子交易的系统操作规则应以安阳市公共资源交易中心网站即时发布的相关规则为准。

9.9 望供应商充分熟悉网上电子交易操作流程、以便有效投标。

9.10 如遇到网上系统操作等技术问题请咨询400-998-0000、0372-3387739。

安阳市方正招标采购服务有限责任公司

二〇二四年七月十一日

# 第二章  采购项目及技术服务要求

## 1. 采购项目、标段（包）划分、磋商报价

1.1采购项目名称：安阳市第二中学校舍装修改造项目(二次)

1.2 标段（包）划分及其工期施工地点：本次采购项目划分为1个标段（包）。

| 标段（包）一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 标段（包）名称 | 标段（包）内容（范围） | 合同履行期限 （工期） | 施工地点 |
| 安阳市第二中学校舍装修改造项目(二次) | 同项目名称 | 见“第二章第2条：标段（包）内容（范围）及基本技术要求” | 见竞争性磋商公告1.6 | 采购人指定地点 |

1.3 磋商报价（价格构成）

1.3.1供应商的磋商报价应为施工地完工交验价，包括材料及设备费、人工费、施工机械使用费、施工达到现行环保要求所需费用、现场遇到意外突发情况处置费用、运输、现场协调、现场安装、现场配合验收、抢工措施、检验试验、材料二次搬运、垃圾清运费、施工水电、缺陷修复费、保险费，知识产权（如有）、所涉货物包装、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训、成品保护、供应商的利润、税金、政策性文件的规定以及包括但不限于原材料涨价等明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用等与采购项目相关的、必须的款项及费用（包括未列明而完成交验所必须的所有费用、材料、工具、设施）。

1.3.2本次竞争性磋商共二次报价（含系统中开标一览表报价共二次价格磋商）。磋商小组未对《磋商文件》作优化变更增加的，磋商中的报价均不应超过前次报价，供应商擅自调高报价的，磋商小组将按二次报价中的最低报价作为有效报价。供应商拒绝接受上述意见的，磋商小组将视为变相在提交《响应文件》截止时间后撤回《响应文件》，并评定其为无效投标，依据磋商文件“第三章3.5.5 违背承诺的责任追究措施”，供应商承担相应法律责任及违约责任。

价格磋商规则详见第四章“评审办法”第“3.4.7 价格磋商”条款。

1.3.3 如供应商的磋商报价未超过预算金额（见竞争性磋商公告1.4）的供应商不足三家的，该标段（包）做废标处理。

1.3.4遵循第三章供应商须知3.7.5项规定。

## 2. 标段（包）内容（范围）及基本技术要求

2.1 工程概况：

本项目为安日市第二中学校舍装修改造项目。施工内容及范围：

（一）1#教学楼室内装修改造

1、一层东西向通走廊墙面装修（瓷砖墙裙1.2m高，不含大厅、楼梯间墙面）：做2.9m高600*7厚集成墙板（竹木纤维），在原有瓷砖墙裙上固定护墙板，瓷砖墙裙上部用七厘板衬平，阳角采用配套阳角线收口。在护墙板饰面上做150mm高踢脚线：10厚纤维水泥压力板基层、304#0.8厚不锈钢钢板饰面（结构胶）。

2、一层东西两侧南北向走廊北端墙面装修（瓷砖墙裙1.2m高）：做600*7厚集成墙板（竹木纤维），在原有瓷砖墙裙上固定护墙板，瓷砖墙裙上部用七厘板衬平，阳角采用配套阳角线收口。在护墙板饰面上做150mm高踢脚线：10厚纤维水泥压力板基层、304#0.8厚不锈钢钢板饰面（结构胶）。

3、室内有黑板墙面处理：40*60mm@400mm木龙骨基层、600*7厚集成墙板（竹木纤维）、阳角采用配套阳角线收口；智能黑板（4.2*1.3*0.065m）侧壁推拉板开洞，开洞的尺寸（450mm*350mm*三个微机室）满足教学使用要求。在护墙板饰面上做150mm高踢脚线：10厚纤维水泥压力板基层、304#0.8厚不锈钢钢板饰面（结构胶）。

4、一层及二层微机教室墙面装修（共三个）（瓷砖墙裙1.0m高，黑板墙面处理另详说明）：做600*7厚集成墙板（竹木纤维），在原有瓷砖墙裙上固定护墙板，瓷砖墙裙上部用七厘板衬平，阳角采用配套阳角线收口。在护墙板饰面上做150mm高踢脚线：10厚纤维水泥压力板基层、304#0.8厚不锈钢钢板饰面（结构胶）

5、一层医务室墙面装修（瓷砖踢脚线0.12m）：拆除下部0.12m高瓷砖踢脚线，建筑垃圾外运，拆除后对墙面进行清理，刷基层处理剂，1：2水泥砂浆找平；做600*7厚集成墙板（竹木纤维），阳角采用配套阳角线收口。在护墙板饰面上做150mm高踢脚线：10厚纤维水泥压力板基层、304#0.8厚不锈钢钢板饰面（结构胶）。

6、凡是做护墙板墙面的开关插座需要更换，三个微机教室一个医务室共计：21个。

7、散热器13组拆安：因施工护墙板需要对散热器保护性拆除，等护墙板施工完毕，将原有散热器重新安装。

8、护墙板的高度除上述明确注明尺寸的，其余的均做到梁底（梁凸出墙面的）或板底。

9、在施工中对原墙面空鼓、风化部分进行铲除，清理干净基层，刷基层处理剂，20厚1：2水泥砂浆找平。

10、盥洗间洞口尺寸1.75*2.85m。

11、室内桌椅板凳及书柜影响施工，进行保护性搬移，施工完毕恢复原状；高考系统、电脑、试验仪器、室内灯具影响施工，进行保护性处理。

12、影响施工物品必须进行保护性处理，如因施工造成损坏，按物品当下时间购买价合理赔偿。

（二）3#教学楼室内装修改造

1、走廊、楼梯墙面装修（瓷砖墙裙1.35高）：做600*7厚集成墙板（竹木纤维），在原有瓷砖墙裙上固定护墙板，瓷砖墙裙上部用七厘板衬平，阳角采用配套阳角线收口。在护墙板饰面上做150mm高踢脚线：10厚纤维水泥压力板基层、304#0.8厚不锈钢钢板饰面（结构胶）。

2、教室墙面装修（二层南侧教室瓷砖墙裙1.8高，其余教室瓷砖墙裙1.2高）：做600*7厚集成墙板（竹木纤维），原有瓷砖墙裙不在拆除，瓷砖墙裙上部用七厘板衬平，阳角采用配套阳角线收口。在护墙板饰面上做150mm高踢脚线：10厚纤维水泥压力板基层、304#0.8厚不锈钢钢板饰面（结构胶）。

3、室内黑板墙面处理：40*60mm@600mm木龙骨基层、600*7厚集成墙板（竹木纤维）、阳角采用配套阳角线收口；智能黑板（4.2*1.3*0.065m）侧壁推拉板开洞，开洞的尺寸（450mm*350mm*24个教室）必须满足教学使用的要求。在护墙板饰面上做150mm高踢脚线：10厚纤维水泥压力板基层、304#0.8厚不锈钢钢板饰面（结构胶）。一共24个教室。

4、二层210办公室墙面装修（瓷砖墙裙1.13高）：做600*7厚集成墙板（竹木纤维），在原有瓷砖墙裙上固定护墙板，瓷砖墙裙上部用七厘板衬平，阳角采用配套阳角线收口。在护墙板饰面上做150mm高踢脚线：10厚纤维水泥压力板基层、304#0.8厚不锈钢钢板饰面（结构胶）。

5、其他教师办公室墙面装修（瓷砖踢脚线0.12m）：拆除下部0.12m高瓷砖踢脚线，建筑垃圾外运，拆除后对墙面进行清理，刷基层处理剂，1：2水泥砂浆找平；做600*7厚集成墙板（竹木纤维），阳角采用配套阳角线收口。在护墙板饰面上做150mm高踢脚线：10厚纤维水泥压力板基层、304#0.8厚不锈钢钢板饰面（结构胶）。室内独立柱装修同墙面。

6、散热器（22组*4层）拆安：因施工护墙板需要对散热器保护性拆除，等护墙板施工完毕，将原有散热器重新安装（现场落实暖气片的材质及尺寸）。

7、在原有窗台板上做10mm厚人造石窗台板，窗台板长度同窗宽，人造石窗台板外侧做包边。（不含一层）

8、安装布艺窗帘及窗帘轨道，窗帘的高度到窗台板面，窗帘的宽度按窗宽度*2计算。

9、凡做护墙板的房间：因未做护墙板而外露的梁面及天棚将原有涂料清除干净，批腻子刷室内乳胶漆两道。

10、教室天棚涂料房间：仅二层南侧三个教室没有吊顶需做乳胶漆，其他教室已有吊顶不需做乳胶漆。

11、教师办公室全部没有吊顶。

12、凡是做护墙板墙面的开关插座需要更，五层走廊、大厅、楼梯，24个教室，8个小办公室，4个大办公室，共计206个。

13、拖布池共5个：拆除原有陶瓷拖布池，安装304#不锈钢拖布池规格：300*300*350mm，不锈钢板厚度2.0mm。20厚黑金砂大理石台板安装：台面570*650mm，两面有立板（570+650）*650mm

14、一层14～15轴交A～C轴变更为通道（110室）：墙面及顶棚装修不在这次装修范围。

15、一层14～15轴交A～C轴（地面尺寸3.44*7.45m）及D～E轴（地面尺寸3.44*5.43m）：原有水泥地面破损，拆除水泥砂浆面层20厚，15厚1：2水泥砂浆找平，5厚水泥砂浆自流平，刷地坪耐磨漆三遍。

16、盥洗间门洞尺寸1.8*3.4m。

17、一层101室房间已改造，一层实验室不在本次装修改造范围内。

18、一层大厅东侧墙面有一块LED屏（3.3*1.53*0.12m）。墙面装饰做法参照黑板墙面。

19、一层大厅已吊顶，吊顶高度3.2m。

20、护墙板的高度除上诉明确注明尺寸的，其余的均做到梁底（梁凸出墙面的）或板底。

21、西墙通窗拆除原有铁栏杆，更换为304#不锈钢扶手栏杆：扶手Φ60*2mm不锈钢钢管、立杆Φ38*1.5mm不锈钢钢管@110mm。栏杆高1.2m。栏杆工程量0.6*4*4层

22、盥洗间、卫生间均不在本次装修改造范围内。

23、本教学楼是由原来实验楼改造而成，室内有些墙体已拆除，具体开间布局依实际为准。

24室内桌椅板凳及书柜影响施工，进行保护性搬移，施工完毕恢复原状；高考系统、电脑、试验仪器、室内灯具影响施工，进行保护性处理。

25、影响施工物品必须进行保护性处理，如因施工造成损坏，按物品当下时间购买价合理赔偿。

（三）6#楼(老男生宿舍楼）室内装修改造

1、二层、三层52个宿舍装修改造：

1.1宿舍尺寸：宽3.03*长5.13*高3.0m；钢质门宽0.97*高2.65m；窗宽1.45*高1.77m；瓷板踢脚线高0.13m。

1.2宿舍在原有窗台板上做10mm厚人造石窗台板，窗台板长度同窗宽，人造石窗台板外侧做包边。

1.3宿舍安装窗帘及窗帘轨道，窗帘的高度到窗台板面，窗帘的宽度按窗宽度*2。

1.4宿舍墙面及天棚原有涂料清除，批腻子刷室内乳胶漆两道。

1.5宿舍散热器拆安：因施工墙面乳胶漆需要对散热器保护性拆除，等墙面乳胶漆施工完毕，将原有散热器重新安装。

2、二层、三层内走廊、一层东部分内走廊装修改造及更换门：

2.1走廊长52.8m*宽1.97m，现有吊顶高度是2.47m，门宽0.97*高2.65m。

2.2一层东侧走廊长6.6m*宽1.97m，现有吊顶高度是2.47m，门宽0.97*高2.65m*2个。

2.3走廊两端塑钢平开门（宽1.45*高2.75m）2樘*2层拆除，更换为90系列隔热断桥铝合金平开窗（中空玻璃5mm+9mm+5mm），安装闭门器、拉手、门锁、转轴合页。

2.4走廊墙面装修（瓷砖墙裙1.45高）：做600*7厚集成墙板（竹木纤维），在原有瓷砖墙裙上固定护墙板，瓷砖墙裙上部用七厘板衬平，阳角采用配套阳角线收口。在护墙板饰面上做150mm高踢脚线：10厚纤维水泥压力板基层、304#0.8厚不锈钢钢板饰面（结构胶）。

2.5盥洗间门洞尺寸：宽1.92*高2.20m*5个（含一层东走廊）

2.6楼梯间门洞尺寸：宽3.0*高2.47m*4个（2层）

3、楼梯间：

3.1拆除原有钢管扶手铁栏杆，安装304#不锈钢扶手栏杆：扶手Φ60*2mm不锈钢钢管、立杆Φ38*1.5mm不锈钢钢管。栏杆高1.2m。

3.2栏杆长度：3.7+0.3*2+3.6+（0.3+3.9+0.3*2+3.6）*3+1.7计38.8m*2个共计77.60m。

3.3东侧1～3层楼梯间墙面护墙板（高度2.50m）

3.3.1楼梯间长5.8m、宽3.0m、高2.95m，转向台窗户宽1.48m*高0.55m*2个（每层）*3层。

3.3.2楼梯墙面装修（瓷砖墙裙1.45高）：做600*7厚集成墙板（竹木纤维），在原有瓷砖墙裙上固定护墙板，瓷砖墙裙上部用七厘板衬平，阳角采用配套阳角线收口。在护墙板饰面上做150mm高踢脚线：10厚纤维水泥压力板基层、304#0.8厚不锈钢钢板饰面（结构胶）。

3.3.3楼梯间门洞尺寸：宽3.0*高2.47m*4个（3层）

4、东西两侧外走廊：共5层（含屋面层）后附照片

4.1东西两侧南北长均为15.82m，宽度1.21m，中间宽度变为1.04m；北面东西长3.50m，南面东西长3.50m，宽度1.21m。

4.2不锈钢栏杆下部挡水坎宽度：0.12m。（共四层）

4.3走廊顶下挂檐宽度：0.12m。（共五层）

4.4走廊顶下挂檐内侧高度：0.28m。

4.5挡水坎及下挂檐因年久风化裂纹，需拆除老化部分混凝土，清理干净用C50灌浆料修补平整。

4.6挡水坎及下挂檐用结构胶粘贴4厚（40S）氟碳涂层铝塑板：外侧高0.15m，内侧高0.10m，宽度0.12m。

4.7外走廊顶棚及下挂檐内面铲除原有涂料，基面清除干净，批腻子刷室外乳胶漆两道。（共五层）

5、一层2个房间维修改造：

5.1房间尺寸：宽3.03*长5.13*高3.0m；钢质门宽0.97*高2.65m；窗宽1.45*高1.77m；瓷板踢脚线高0.13m。

5.2在原有窗台板上做10mm厚人造石窗台板，窗台板长度按窗宽增加50mm，人造石窗台板外侧做包边。

5.3安装窗帘及窗帘轨道，窗帘的高度到窗台板面，窗帘的宽度按窗宽度*2。

5.4房间墙面及天棚原有涂料清除，批腻子刷室内乳胶漆两道。

5.5房间散热器拆安：因施工墙面乳胶漆需要对散热器保护性拆除，等墙面乳胶漆施工完毕，将原有散热器重新安装。

6、钢制门油漆：

6.1钢质门宽0.97*高2.65m*54樘铲除原有漆层及锈迹，重新批腻子、刷防锈漆两道、调和漆两道。

7、其他说明：

7.1室内桌椅板凳及书柜影响施工，进行保护性搬移，施工完毕恢复原状；电脑、试验仪器、室内灯具影响施工，进行保护性处理。

7.2影响施工物品必须进行保护性处理，如因施工造成损坏，按物品当下时间购买价合理赔偿。

（四）8#楼（图书楼）室内装修改造

1、一层大厅：

1.1拆除下部0.15m高预制水磨石板踢脚线，建筑垃圾外运，拆除后对墙面进行清理，刷基层处理剂，1：2水泥砂浆找平。做600*7厚集成墙板（竹木纤维），阳角采用配套阳角线收口。在护墙板饰面上做150mm高踢脚线：10厚纤维水泥压力板基层、304#0.8厚不锈钢钢板饰面（结构胶）。室内独立柱装修同墙面。

1.2吊顶高度3.4m：采用U型轻钢龙骨、600*600*12mm矿棉吸音板吊顶。

1.3暖气片（15组）拆安：因施工护墙板需要对暖气片保护性拆除，等护墙板施工完毕，将原有暖气片重新安装。

1.4在原有窗台板上做人造石窗台板，窗台板长度同窗宽，人造石窗台板外侧做包边。

1.5凡是做护墙板墙面的开关插座需要更换，一层书库大厅及走廊，计12个。

1.6灯具、配线：90套600*600mmLED平板灯，功率80W，尽量利用原有配管、配线。

1.7消防管道改造：拆除DN100钢管16.2m，安装DN100钢管10.2m（利用拆除下来管道）。

1.8暖气管道改造：拆除DN32钢管13.2m，安装DN32钢管10.2m（利用拆除下来管道）。

1.9安装布艺窗帘及窗帘轨道，窗帘的高度到窗台板面，窗帘的宽度按窗宽度*2计算。

1.10护墙板的高度除上诉明确注明尺寸的，均做到吊顶底。

1.11拆除吧台后面墙体，规格尺寸：（3500mm+14700mm+3500mm）*3200mm，建筑垃圾外运；修复拆除后的链接地面及墙面。

1.12一层2樘木门（1.5*2.7m）拆除，更换为2樘钢质防盗门（1.5*2.7m）。

2、一层西侧走廊和西门内北墙面：

2.1墙面装修（瓷砖墙裙1.20高）：做600*7厚集成墙板（竹木纤维），在原有瓷砖墙裙上固定护墙板，瓷砖墙裙上部用七厘板衬平，阳角采用配套阳角线收口。在护墙板饰面上做150mm高踢脚线：10厚纤维水泥压力板基层、304#0.8厚不锈钢钢板饰面（结构胶）。

2.2拆除卫生间原有木门0.8*2.1m（2樘），更换铝合金平开门0.8*2.1m（2樘）。

2.3楼梯间门洞尺寸1.5*2.1m。

2.4吊顶高度3.46m。

3、三层健身房：

3.1原有吊顶拆除，采用U型轻钢龙骨、600*600*12mm矿棉吸音板吊顶。

3.2拆除原有木门1.5*2.7m（1樘），更换为钢质防盗门1.5*2.7m（1樘）。

3.3灯具、配线：50套600*600mmLED平板灯,功率80W，尽量利用原有配管、配线。

3.4吊顶高度中间是3.3m，边吊是3.2m。

4、三层形体房：

4.1中间原有吊顶拆除，采用U型轻钢龙骨、600*600*12mm矿棉吸音板吊顶。

4.2房间四周原有纸面石膏板吊顶拆除，采用U型轻钢龙骨、9.5厚纸面石膏板吊顶，批腻子刷室内乳胶漆两道，尺寸宽0.47*高0.12m。

4.3灯具、配线：40套600*600mmLED平板灯,功率80W，尽量利用原有配管、配线。

4.4吊顶高度中间是3.3m，边吊是3.2m。

5、其他说明：

5.1室内桌椅板凳及书柜影响施工，进行保护性搬移，施工完毕恢复原状；电脑、试验仪器、室内灯具影响施工，进行保护性处理。

5.2影响施工物品必须进行保护性处理，如因施工造成损坏，按物品当下时间购买价合理赔偿。

（五）施工用水电由学校免费提供。

（六）该项目为装修改造工程，在施工过程中，结合现场实际情况，根据发布的施工方案及招标工程量清单，按国家施工规范施工，未注明次要工序均已包含在内。

2.2工程建设标准及技术规范：

（1）施工验收规范、规程及标准

本采购工程项目的材料（工程设备）、施工须达到现行国家、河南省以及安阳市建设部门或行业的工程建设标准、规范的要求；本采购工程项目的材料（工程设备），应优先选购采用环保生产工艺、使用环保材料产品，优先选购具有自主知识产权的产品。

施工方案的编制要符合国家、地方现行的技术规范、标准。

（2）施工安全管理规范、规程及规定

《建筑机械使用安全技术规程》

《施工现场临时用电安全技术规范》

《建筑施工高处作业安全技术规范》

河南省建设厅及安阳市有关部门关于建筑施工现场安全管理的有关规定。

（3）施工中涉及到的规范、规程和标准及相关技术要求。

（4）采购人或监理工程师依据本工程的特点和具体情况以及国家现行规范、规程和标准制定的本工程特定适用的有关补充规定或要求。

（5）在合同有效期内，如相关主管部门对上述的规范、规程、标准等进行了修订或更新，或者采购人（或监理工程师）对其制定的相关补充规定或要求进行了修订，则成交供应商应以更新或修订后的版本为准，并予以执行。

2.3 主要工程量概况（含拆除、材料购置、安装及施工、垃圾清运等）

1、1号教学楼室内装修改造工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整个项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型：水泥砂浆 2.饰面材料种类：瓷砖踢脚板 | m2 | 2.43 |
| 2 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：建筑垃圾 2.运距：12km，符合安阳市及环保相关部门要求。 3.人工运到室外 | m3 | 0.07 |
| 3 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.踢脚线高度：120mm 2.底层厚度、砂浆配合比：20mm 1：2 水泥砂浆 | m2 | 2.43 |
| 4 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度：150mm 2.基层材料种类、规格：10厚纤维水 泥压力板 3.面层材料品种、规格、颜色：0.8mm 厚304不锈钢踢脚线（结构胶） | m2 | 37.85 |
| 5 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：40*60 mm木龙骨@600 2.面层材料品种、规格、颜色：600*7 厚集成墙板（竹木纤维） 3.压条材料种类、规格：配套阳角角线 4.部位：黑板墙面 | m2 | 68.46 |
| 6 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色：600*7 厚集成墙板（竹木纤维） 2.压条材料种类、规格：配套阳角角 线 | m2 | 266.7 |
| 7 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格：7厚 胶合板 2.面层材料品种、规格、颜色：600*7 厚集成墙板（竹木纤维） 3.压条材料种类、规格：配套阳角角 线 | m2 | 304.9 |
| 8 | 031005002001 | 钢制散热器 | 1.安装方式：壁挂 2.原有钢制散热器保护性拆除，等装 修施工完成后重新安装钢制散热器 | 组 | 13 |
| 9 | 01B002 | 开关、插座更换 | 1.室内原有开关、插座拆除，更换新 的开关、插座 2.满足使用要求 | 项 | 1 |
| 10 | 01B001 | 室内物品保护 | 1.室内桌椅板凳及书柜影响施工，进 行保护性搬移，施工完毕恢复原状； 高考系统、电脑、试验仪器、室内灯 具影响施工，进行保护性处理；如有 损坏，按时价赔偿,满足正常安全使 用。 | 项 | 1 |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |
| 1 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式 ：现浇框架结构 2.根据项目施工内容，自行考虑。 | 项 | 1 |

2、3号教学楼室内装修改造工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层东侧楼梯间地面 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | 1.拆除部位：楼地面 2.抹灰层种类：20厚水泥砂浆 | m2 | 44.31 |
| 2 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：建筑垃圾 2.运距：12km，符合安阳市及环保相关部门要求。 3.人工运到室外 | m3 | 0.89 |
| 3 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1.找平层砂浆配合比、厚度：15厚1：2水泥砂浆 2.面层材料种类：5厚水泥基自流平 3.基础清理、107胶素水泥浆一道 | m2 | 44.31 |
| 4 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型：一般抹灰面 2.腻子种类：成品腻子 3.刮腻子遍数 ：两遍 4.油漆品种、刷漆遍数：耐磨地坪漆 两道 5.部位：楼地面 | m2 | 44.31 |
| 踢脚板、墙面板 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型：水泥砂浆 2.饰面材料种类：瓷砖踢脚板 | m2 | 34.24 |
| 2 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：建筑垃圾 2.运距：12km，符合安阳市及环保相关部门要求。 3.人工运到室外 | m3 | 1.03 |
| 3 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.踢脚线高度：120mm 2.底层厚度、砂浆配合比：20mm 1：2 水泥砂浆 | m2 | 34.24 |
| 4 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度：150mm 2.基层材料种类、规格：10厚纤维水 泥压力板 3.面层材料品种、规格、颜色：0.8mm 厚304不锈钢踢脚线（结构胶） | m2 | 250.02 |
| 5 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：40*60 mm木龙骨@600 2.面层材料品种、规格、颜色：600*7 厚集成墙板（竹木纤维） 3.压条材料种类、规格 ：配套阳角角 线 4.部位 ：黑板墙面 | m2 | 499.5 |
| 6 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：40*60 mm木龙骨@600 2.面层材料品种、规格、颜色：600*7 厚集成墙板（竹木纤维） 3.压条材料种类、规格：配套阳角角 线 4.部位 ：一层大厅LED屏墙面 | m2 | 7.86 |
| 7 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色：600*7 厚集成墙板（竹木纤维） 2.压条材料种类、规格：配套阳角角 线 | m2 | 2466.57 |
| 8 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格：7厚胶合板 2.面层材料品种、规格、颜色：600*7 厚集成墙板（竹木纤维） 3.压条材料种类、规格：配套阳角角 线 | m2 | 1843.52 |
| 9 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 1.面层材料品种、规格、颜色：600*7 厚集成墙板（竹木纤维） 2.压条材料种类、规格：配套阳角角 线 | m2 | 26.52 |
| 散热器、开关及插座 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031005002001 | 钢制散热器 | 1.安装方式：壁挂 2.原有钢制散热器保护性拆除，等装 修施工完成后重新安装钢制散热器 | 组 | 88 |
| 2 | 01B001 | 开关、插座更换 | 1.室内原有开关、插座拆除，更换新 的开关、插座 2.满足使用要求 | 项 | 1 |
| 乳胶漆 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称：墙面、天棚、梁面 | m2 | 2723.84 |
| 2 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型：一般抹灰面 2.腻子种类：成品腻子 3.刮腻子遍数 ：两遍 4.油漆品种、刷漆遍数：一底两面弹 性内墙乳胶漆 5.部位：天棚、梁面 | m2 | 2724.84 |
| 窗台板、窗帘 |  |  |  |  |  |
| 1 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.窗台板材质、规格、颜色：10厚人 造石窗台板 2.同材质包边 | m2 | 89.58 |
| 2 | 010810001001 | 窗帘 | 1.窗帘材质：布艺（含配件） 2.窗帘高度、宽度：窗高+0.1m，窗宽 2倍 3.窗帘层数：一层 4.工程量按窗洞宽度计算 | m | 269.6 |
| 3 | 010810005001 | 窗帘轨 | 1.窗帘轨材质、规格：成品数量窗帘 杆 2.工程量按窗洞宽度计算 | m | 269.6 |
| 拖布池、不锈钢护窗栏杆及其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类：陶瓷拖布池 | 套 | 5 |
| 2 | 031004008001 | 其他成品卫生器 具 | 1.材质：304#2.0厚不锈钢 2.规格、类型：300*300*350mm 3.附件名称、数量：管件、 DN15铜芯水嘴、排水栓等 | 组 | 5 |
| 3 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色：20厚黑金 砂大理石板 2.支架、配件品种、规格 ：开洞等 | m2 | 5.82 |
| 4 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆 、栏板 | 1.扶手材料种类、规格 ：不锈钢钢管 Φ60*2 2.栏杆材料种类、规格 ：不锈钢钢管 Φ38*1.5@110mm 3.高度1.2m | m | 9.6 |
| 5 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1.栏杆、栏板种类：铁栏杆、铁扶手 | m | 9.6 |
| 6 | 01B002 | 室内物品保护 | 1.室内桌椅板凳及书柜影响施工，进 行保护性搬移，施工完毕恢复原状； 高考系统、电脑、试验仪器、室内灯 具影响施工，进行保护性处理；如有 损坏，按时价赔偿,满足正常安全使 用 | 项 | 1 |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |
| 1 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式：现浇框架结构 2.根据项目施工内容，自行考虑 | 项 | 1 |
| 2 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.搭设方式：卡扣式钢管脚手架 2.搭设高度：室内装饰 3.脚手架材质：钢管、卡口 | m2 | 3874.26 |

3、6号楼室内装修改造工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二层、三层52个宿舍装修改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.窗台板材质、规格、颜色：10厚人 造石窗台板 2.同材质包边 | m2 | 22.62 |
| 2 | 010810001001 | 窗帘 | 1.窗帘材质：布艺（含配件） 2.窗帘高度、宽度：窗高+0.1m，窗宽 2倍 3.窗帘层数：一层 4.工程量按窗洞宽度计算 | m | 75.4 |
| 3 | 010810005001 | 窗帘轨 | 1.窗帘轨材质、规格：成品数量窗帘 杆 2.工程量按窗洞宽度计算 | m | 75.4 |
| 4 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称：天棚 | m2 | 808.28 |
| 5 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型：一般抹灰面 2.腻子种类：成品腻子 3.刮腻子遍数：两遍 4.油漆品种、刷漆遍数：一底两面弹 性内墙乳胶漆 5.部位：天棚 | m2 | 808.28 |
| 6 | 011608001002 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称：墙面 | m2 | 2233.58 |
| 7 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型：一般抹灰面 2.腻子种类：成品腻子 3.刮腻子遍数：两遍 4.油漆品种、刷漆遍数：一底两面弹 性内墙乳胶漆 | m2 | 2233.58 |
| 8 | 031005002001 | 钢制散热器 | 1.安装方式：壁挂 2.原有钢制散热器保护性拆除，等装 修施工完成后重新安装钢制散热器 | 组 | 52 |
| 二层、三层内走廊及一层东部分走廊装修改造及更换门 |  |  |  |  |  |
| 更换隔热断桥铝合金门 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011610002005 | 金属门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸：塑钢平开门1.45*2.75m | 樘 | 4 |
| 2 | 010802001001 | 金属门 | 1.门代号及洞口尺寸：90系列隔热断 桥铝合金平开门 2.门框、扇材质：铝合金、壁厚1.4 mm 3.玻璃品种、厚度：中空玻璃5mm+9mm +5mm 4.五金配件：拉手、门锁、转轴合页 、闭门器等 | m2 | 15.95 |
| 护墙板 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度：150mm 2.基层材料种类、规格：10厚纤维水 泥压力板 3.面层材料品种、规格、颜色：0.8mm 厚304不锈钢踢脚线（结构胶） | m2 | 24.64 |
| 2 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色：600*7 厚集成墙板（竹木纤维） 2.压条材料种类、规格 ：配套阳角角 线 | m2 | 238.815 |
| 3 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格：7厚胶合板 2.面层材料品种、规格、颜色：600*7 厚集成墙板（竹木纤维） 3.压条材料种类、规格：配套阳角角 线 | m2 | 167.994 |
| 楼梯间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1.栏杆(板）的高度：0.9m 2.栏杆、栏板种类：铁栏杆钢管扶手 | m | 77.6 |
| 2 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆 、栏板 | 1.扶手材料种类、规格：不锈钢钢管 Φ60*2 2.栏杆材料种类、规格：不锈钢钢管 Φ38*1.5@110mm 3.高度1.2m | m | 77.6 |
| 3 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度：150mm 2.基层材料种类、规格：10厚纤维水泥压力板 3.面层材料品种、规格、颜色：0.8mm厚304不锈钢踢脚线（结构胶） | m2 | 7.47 |
| 4 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色：600*7厚集成墙板（竹木纤维 2.压条材料种类、规格：配套阳角角线 | m2 | 60.21 |
| 5 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格：7厚胶合板 2.面层材料品种、规格、颜色：600*7厚集成墙板（竹木纤维 3.压条材料种类、规格：配套阳角角线 | m2 | 45.99 |
| 东西两侧外走廊：共5层 |  |  |  |  |  |
| 1 | 01B002 | 上下檐维修 | 1.对上下檐风化裂纹部分进行拆除， 然后清理干净基层,刷107胶素水泥 浆一道， C50灌浆料进行修复 | m | 453.78 |
| 2 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：建筑垃圾 2.运距：12km，符合安阳市及环保相关部门要求。 3.人工运到室外 | m3 | 4.49 |
| 3 | 011502006001 | 铝塑装饰线 | 1.基层类型：一般抹灰面 2.线条材料品种、规格、颜色：4厚( 40S）氟碳涂层铝塑板（结构胶） | m | 453.78 |
| 4 | 011608001005 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称：墙面、天棚、梁面 | m2 | 326.49 |
| 5 | 011406001005 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型：一般抹灰面 2.腻子种类：成品腻子 3.刮腻子遍数：两遍 4.油漆品种、刷漆遍数：一底两面弹 性外墙乳胶漆 5.部位 ：天棚、梁面 | m2 | 326.49 |
| 一层2个房间维修改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 010809004002 | 石材窗台板 | 1.窗台板材质、规格、颜色：10厚人 造石窗台板 2.同材质包边 | m2 | 0.87 |
| 2 | 010810001002 | 窗帘 | 1.窗帘材质：布艺（含配件） 2.窗帘高度、宽度：窗高+0.1m，窗宽 2倍 3.窗帘层数：一层 4.工程量按窗洞宽度计算 | m | 2.9 |
| 3 | 010810005002 | 窗帘轨 | 1.窗帘轨材质、规格：成品数量窗帘 杆 2.工程量按窗洞宽度计算 | m | 2.9 |
| 4 | 011608001003 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称：天棚 | m2 | 31.09 |
| 5 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型：一般抹灰面 2.腻子种类：成品腻子 3.刮腻子遍数：两遍 4.油漆品种、刷漆遍数：一底两面弹 性内墙乳胶漆 5.部位 ：天棚 | m2 | 31.09 |
| 6 | 011608001004 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称：墙面 | m2 | 85.91 |
| 7 | 011406001004 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型：一般抹灰面 2.腻子种类：成品腻子 3.刮腻子遍数：两遍 4.油漆品种、刷漆遍数：一底两面弹 性内墙乳胶漆 | m2 | 85.91 |
| 8 | 031005002002 | 钢制散热器 | 1.安装方式：壁挂 2.原有钢制散热器保护性拆除，等装 修施工完成后重新安装钢制散热器 | 组 | 2 |
| 钢质门油漆及其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011401002001 | 金属门油漆 | 1.门类型：钢质门 2.门代号及洞口尺寸：0.97*2.65m 3.腻子种类：成品腻子 4.刮腻子遍数：二遍 5.油漆品种、刷漆 遍数 ：防锈漆两遍、调和漆两遍 6.铲除原有漆层、锈迹 | 樘 | 54 |
| 2 | 01B001 | 室内物品保护 | 1.室内桌椅板凳及书柜影响施工，进 行保护性搬移，施工完毕恢复原状； 高考系统、电脑、试验仪器、室内灯 具影响施工，进行保护性处理；如有 损坏，按时价赔偿,满足正常安全使用 | 项 | 1 |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |
| 1 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式：现浇框架结构 2.根据项目施工内容，自行考虑 | 项 | 1 |
| 2 | 011701005001 | 挑脚手架 | 1.悬挑宽度：室外走廊装饰 | m | 252.1 |

4、图书馆室内装修改造工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层大厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸：木门1.5*2.7m | 樘 | 2 |
| 2 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸：成品钢制防盗门1.5*2.7m | m2 | 8.1 |
| 3 | 011610001003 | 木门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸：木门1.0*2.7m | 樘 | 2 |
| 窗台板、窗帘 |  |  |  |  |  |
| 1 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.窗台板材质、规格、颜色：10厚人 造石窗台板 2.同材质包边 | m2 | 15.93 |
| 2 | 010810001001 | 窗帘 | 1.窗帘材质：布艺（含配件） 2.窗帘高度、宽度：窗高+0.1m，窗宽 2倍 3.窗帘层数：一层 4.工程量按窗洞宽度计算 | m | 53.1 |
| 3 | 010810005001 | 窗帘轨 | 1.窗帘轨材质、规格 ：成品数量窗帘 杆 2.工程量按窗洞宽度计算 | m | 53.1 |
| 踢脚线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型：水泥砂浆 2.饰面材料种类：预制水磨石板 | m2 | 20.4 |
| 2 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：建筑垃圾 2.运距：12km，符合安阳市及环保相关部门要求。 3.人工运到室外 | m3 | 0.61 |
| 3 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.踢脚线高度：150mm 2.底层厚度、砂浆配合比：20mm 1：2 水泥砂浆 | m2 | 20.4 |
| 4 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度：150mm 2.基层材料种类、规格：10厚纤维水 泥压力板 3.面层材料品种、规格、颜色：0.8mm 厚304不锈钢踢脚线（结构胶） | m2 | 20.4 |
| 墙面 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色：600*7 厚集成墙板（竹木纤维） 2.压条材料种类、规格 ：配套阳角角 线 | m2 | 294.07 |
| 2 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 1.面层材料品种、规格、颜色：600*7 厚集成墙板（竹木纤维） 2.压条材料种类、规格：配套阳角角 线 | m2 | 55.65 |
| 3 | 031005002001 | 钢制散热器 | 1.安装方式 ：壁挂 2.原有钢制散热器保护性拆除，等装 修施工完成后重新安装钢制散热器 | 组 | 15 |
| 吊顶 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰 面拆除 | 1.龙骨及饰面种类：轻钢龙骨石膏板 | m2 | 29.15 |
| 2 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度 ：不上 人 2.龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格：600*600*12 mm矿棉吸音板 4.600*600mm灯光孔 | m2 | 671.75 |
| 3 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：600*600mmLED平板灯 2.安装形式：嵌入式 | 套 | 90 |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称：砖墙 2.砌体表面的附着物种类：水泥砂浆 | m3 | 8.74 |
| 2 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：建筑垃圾 2.运距：12km，符合安阳市及环保相关部门要求。 3.人工运到室外 | m3 | 8.74 |
| 3 | 01B001 | 墙地面修复 | 1.拆除砖墙等后，对地面、墙面进行 修复，满足使用及美观的要求。 | 项 | 1 |
| 4 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质：DN100镀锌钢管 | m | 16.2 |
| 5 | 011612001002 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质：DN32镀锌钢管 | m | 13.2 |
| 6 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：DN100镀锌钢管（利旧) 3.连接形式：焊接 4.压力试验及冲洗设计要求：液压试验 | m | 10.2 |
| 7 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内 2.介质：采暖 3.规格、压力等级：DN32镀锌钢管( 利旧） 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压 试验 | m | 10.2 |
| 一层走廊 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011610001002 | 木门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸：木门0.8*2.1m | 樘 | 2 |
| 2 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸：90系列铝合金 平开门 2.门框或扇外围尺寸：铝合金、壁厚1.4mm 3.玻璃品种、厚度：磨砂玻璃 | m2 | 3.36 |
| 3 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度：150mm 2.基层材料种类、规格：10厚纤维水 泥压力板 3.面层材料品种、规格、颜色：0.8mm 厚304不锈钢踢脚线（结构胶） | m2 | 2.38 |
| 4 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色：600*7 厚集成墙板（竹木纤维） 2.压条材料种类、规格 ：配套阳角角 线 | m2 | 16.67 |
| 5 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格：7厚胶合板 2.面层材料品种、规格、颜色：600*7 厚集成墙板（竹木纤维） 3.压条材料种类、规格：配套阳角角 线 | m2 | 38.43 |
| 三层健身房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰 面拆除 | 1.龙骨及饰面种类：轻钢龙骨石膏板 | m2 | 345.49 |
| 2 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度 ：不上 人 2.龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格：600*600*12 mm矿棉吸音板 4.600*600mm灯光孔 | m2 | 345.49 |
| 3 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称：600*600mmLED平板灯 2.安装形式：嵌入式 | 套 | 50 |
| 4 | 011610001004 | 木门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸：木门1.5*2.7m | 樘 | 1 |
| 5 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸：成品钢制防盗门1.5*2.7m | m2 | 4.05 |
| 三层形体房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰 面拆除 | 1.龙骨及饰面种类：轻钢龙骨石膏板 | m2 | 300.45 |
| 2 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度 ：不上 人 2.龙骨材料种类、规格、中距：U型轻 钢龙骨 3.面层材料品种、规格：600*600*12 mm矿棉吸音板 4.600*600mm灯光孔 | m2 | 315.75 |
| 3 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：不上 人 2.龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格：9.5厚纸面石膏板 | m2 | 29.74 |
| 4 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型：吊顶 2.腻子种类：成品腻子 3.刮腻子遍数：两遍 4.油漆品种、刷漆遍数 ：一底两面弹 性内墙乳胶漆 5.部位：天棚 | m2 | 43.13 |
| 5 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称：600*600mmLED平板灯 2.安装形式：嵌入式 | 套 | 40 |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |
| 1 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式 ：现浇框架结构 2.根据项目施工内容，自行考虑 | 项 | 1 |

注：1、以上是为完成该工程能正常交付使用所需的最低配置，包括但不限于以上内容；表中项目特征描述为基本技术要求，除符合基本技术要求外还应符合现场施工条件及采购人要求，当出现情况不一致时以最有利于采购人的原则确定技术要求。

2、供应商应完成以上工程量清单中的所有工作内容，所产生的垃圾应做到日产日清；成交施工单位负责垃圾清运，所需拆除的设备及设施归采购人所有，其他物品经采购人认可后方可进行清运（到指定地点）。

3、供应商应当加强劳动安全管理，加强劳动合同管理。如因管理不善和其它意外（包括上下班途中）引起的各类人身伤害、工伤事故等，或出现劳动纠纷，由供应商负责并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。供应商违反国家相关法规与聘用人员发生纠纷，均由成交供应商负责人负责调解和处理，采购人不承担责任。

4、安日市第二中学校舍装修改造项目(二次)的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

提醒：供应商按照磋商文件中标明的工程项目的所属行业、按该行业所对应的中小企业划分标准，作为工程的承建企业（供应商）是否属于中小企业的判断标准。

供应商不应按照自身的行业属性作为中小企业的判断标准（应按采购文件标明的所属行业进行判断）。

2.4项目说明

（1）工程质量要求：工程质量必须达到对应专业现行的国家（行业）的技术标准、规范且符合相关环保要求。

（2）工程所涉货物材料的技术偏离：

“基本技术要求”列示货物材料的参数、规格为基础性要求，供应商可提供质量性能参数相等或优于的其他产品；投标产品的规格参数与“基本技术要求”不同、且供应商认为投标产品的规格参数等于或优于“基本技术要求”的，供应商应提供相关证明材料（如权威评测资料、及印刷品产品说明书或印刷品图册等）以供磋商小组评审投标产品是否等于或优于“基本技术要求”、从而评定投标产品是否满足“基本技术要求”。

“基本技术要求”列示货物材料的参数、规格为区间性描述的，投标产品参数规格在此区间内的、则显见的为符合“基本技术要求”。

如“基本技术要求”中列示有品牌、型号、生产供应商名称、专利、商标的，均为“参照或相当于”的技术标准，供应商可提供等于或优于的其他产品（其他的品牌、型号、生产供应商、专利、商标）；供应商应提供相关证明材料（如权威评测资料、及印刷品产品说明书或印刷品图册等）以供磋商小组评审投标产品是否等于或优于“基本技术要求”、从而评定投标产品是否满足“基本技术要求”。

不接受负偏差，低于“基本技术要求”的、为无效投标。

（3）本工程不准转包、挂靠承包、层层分包。

（4）承包方式：本工程包工包料，中标价及合同价为固定总价合同，不因人工、材料和设备等价格的波动而影响合同价格；为完成本项目所需的一切辅件、零配件均由成交供应商免费提供；除“基本技术要求”有明确说明之外，所有设备及材料均不得低于国标标准且经采购人认可后方可进场。

（5）磋商报价为供应商自主报价，供应商应充分考虑综合费用。成交供应商须按采购人要求清理施工现场并负责垃圾清运（到指定地点）；因施工造成的破坏需及时恢复原状；以上费用均含在磋商报价内。注：遵守市蓝天工程和创建卫生城市相关要求，取得相关许可及证件，如违反规定接受上级处罚，由成交供应商自行承担，给采购人造成损失的应进行补偿。

（6）施工过程中应注意施工规范，文明施工、安全施工，保持校园整洁有序。

（7）施工过程中每道施工程序完成后必须经采购人签字认可，签字文字材料将作为工程验收的必备条件。以上工程质量必须达到<<建筑工程施工质量验收统一标准>>GB50300-2013。

（8）供应商为准确投标，开标前应自行与采购人联系，详细勘察现场，并按采购人施工条件及要求编制磋商报价；供应商的磋商报价应包括未列明而完成本工程所必须的所有设备、材料、工具、费用等，否则由成交施工单位自行解决；详细勘察现场是供应商的责任，供应商自行承担相应风险。

（9）当主要工程量概况现场勘察情况不符时，以现场勘察情况为准；供应商自行承担相应风险。

（10）本项目质保期： 不低于一年。

（11）应遵循第三章供应商须知3.7.3项规定。

2.5 安全

投标工程（及涉货物材料）应符合国家、行业的各项安全标准，供应商对所投工程（及涉货物材料）的安全性承担全部责任。工期内不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的工程（及涉货物材料），将依法承担民事及相应刑事责任。合同履行中的安全责任由成交供应商承担全部责任。

2.6 投标工程标准

供应商所投工程（及涉货物材料）应符合国家质量标准、部颁标准及行业规范的要求，符合国家各项强制性规范及安全标准，投标工程（及涉货物材料）不应与第三方存在知识产权权属问题；供应商应本着服务客户、为客户着想的宗旨，来完善工程（及涉货物材料）及技术要求未尽事宜，不得以《磋商文件》未列明事项为由，来降低响应投标工程（及涉货物材料）的质量。

2.7 项目落实的政府采购政策（法规标准条款）

2.7.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理后，对本次采购产品属于“节能产品政府采购品目清单”中强制采购品目的，投标产品应当具有相应的认证证书（认证证书应当为国家确定的认证机构出具、且应处于有效期之内），投标文件中应当提供相应的认证证书（认证证书应当为国家确定的认证机构出具、且应处于有效期之内）。

属于政府强制采购品目、而未按要求提供相应资料的，为无效投标。

2.7.2 同等条件下，获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品优先采购。(认证证书应当为国家确定的认证机构出具、且应处于有效期之内。)

2.7.3本次采购产品如有列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，该产品应当按照《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》要求进行安全认证或安全检测、或已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（应处于有效期内）。

2.7.4计算机产品须预装正版操作系统软件。

2.7.5 本次采购不允许进口产品参加。

2.7.6如允许采购进口产品的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

2.7.7 促进中小企业发展扶持政策：见第四章“评审办法”第4条。

2.7.8促进残疾人就业、支持监狱企业发展：见第四章“评审办法”第4条。

2.7.9 所供产品有商品包装的应当使用绿色包装。所供产品有其他环保政策要求的，应符合相关环保法律政策要求。

2.7.10 支持绿色建筑、绿色建材，支持使用低VOCs含量涂料和胶黏剂，支持不发达、少数民族地区的企业，促进自主创新产业发展，支持脱贫攻坚等；同等条件下，优先采购。

2.8保险、所涉货物包装

2.8.1保险：

投标人应遵循国家相关保险的规定，依照法规规定，根据项目属性需要，办理货物设施等的财产保险、危险作业人员的工伤和意外伤害保险、设计和工程保险、第三方责任险，相关保险费用及相应责任由成交人承担。

2.8.2所涉货物包装：

成交人负责按国家相关标准进行货物包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交人承担。

# 第三章  供应商须知

## 供应商须知前附表

| 章节 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一章 | 1.2 | 采购项目名称 | 见“第一章竞争性磋商公告”相应条款 |
|  | 1.1 | 项目编号 | 见“第一章竞争性磋商公告”相应条款 |
|  | 1.3 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
|  | 1.4 | 预算金额 | 见“第一章竞争性磋商公告”相应条款。注：供应商的磋商报价未超过预算金额的不足三家时，该项目（标段<包>）终止。 |
|  | 2 | 申请人的资格要求及相关证明材料要求 | 见“第一章竞争性磋商公告”相应条款 |
|  | 8.1 | 采购人 | 见“第一章竞争性磋商公告”相应条款 |
|  | 8.2 | 采购代理机构 | 见“第一章竞争性磋商公告”相应条款 |
| 第二章 | 1.2 | 标段（包）划分 | 见“第二章采购项目及技术服务要求”相应条款 |
|  | 1.2 | 工期 | 见“第二部分采购项目及技术服务要求”相应条款 |
|  | 1.2 | 施工地 | 见“第二章采购项目及技术服务要求”相应条款 |
|  | 1.3 | 磋商报价 | 见“第二章采购项目及技术服务要求”相应条款 |
|  | 2 | 标段（包）内容（范围）及基本技术要求 | 见“第二章采购项目及技术服务要求”相应条款 |
| 第三章 | 1.4 | 联合体投标 | 不接受 |
|  | 1.10 | 踏勘现场 | 不组织 |
|  | 1.11 | 投标预备会 | 不召开 |
|  | 1.12 | 分包 | 不允许 |
|  | 2.1 | 构成《磋商文件》的其他材料 | 见“第三章 供应商须知” 相应条款 |
|  | 2.2.1 | 供应商提出问题的截止时间 | 投标截止时间2日前 |
|  | 2.3 | 《磋商文件》澄清修改补充时间 | 投标截止时间5日前。 |
|  | 2.4 | 《磋商文件》的澄清修改补充告知方式 | 见“第三章 供应商须知” 相应条款 |
|  | 3.2 | 构成《响应文件》的其他材料 | 见“第三章 供应商须知” 相应条款 |
| 第三章 | 3.4.1 | 响应有效期 | 从《响应文件》开启之日起，响应有效期为90日历天 |
|  | 3.5 | 投标承诺函 （替代投标保证金） | 以投标承诺函形式替代投标保证金。 供应商应按附件格式进行投标承诺、违背承诺的责任追究。 |
|  | 3.7.3 | 偏差描述 | 见“第三章 供应商须知” 相应条款 |
|  | 3.7.4 | 签字或盖章要求 | 见“第三章 供应商须知” 相应条款 |
|  | 4.2.4 | 是否退还《响应文件》 | 否 |
|  | 6.1 | 磋商小组的组建 | 见“第三章 供应商须知” 相应条款 |
| 第三章 | 7.1 | 是否授权磋商小组确定成交供应商 | 是。按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并确定排名第一的成交候选人为成交供应商。 |
|  | 7.2 | 成交结果公告 | 本次竞争性磋商的成交结果将在成交供应商确定当天在竞争性磋商公告所述媒介公告1个工作日。 |
|  | 7.3 | 质疑 | 参与本次采购活动的供应商如有异议，可在各环节法定质疑期内向采购代理机构一次性提出针对该采购程序环节的书面质疑函，书面原件送达至磋商文件列示的采购代理机构及采购单位联系人处；依据法规规定，质疑函应当有明确的请求和必要的证明材料，应当包括下列内容：1、供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；2、质疑项目的名称、编号；3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；4、事实依据；5、必要的法律依据；6、提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。如对采购代理机构的答复仍有异议的，可向同级财政局政府采购监督管理办公室提出书面投诉。（具体程序按照《政府采购质疑和投诉办法》执行）。 |
|  | 7.4 | 成交通知书 | 采购代理机构在成交供应商确定当天向成交供应商发出成交通知书。 |
| 第三章 | 7.5 | 履约保证金 | 不需缴纳 |
|  | 8 | 验收 | 见“第三章供应商须知”相应条款 |
|  | 9 | 付款 | 为优化政府采购营商环境，根据安财购﹝2019﹞8号文件落实政府采购预付款的规定，采购人可在政府采购合同履约前向成交供应商预付30%合同资金，成交供应商应向采购人提交预付款保函，未提供保函的，视同其放弃项目预付款的支付。 为进一步优化营商环境，根据安财购﹝2022﹞8号文件落实政府采购中小企业预付款的规定，采购人可在政府采购合同签订后，向成交供应商原则上预付不低于合同金额50%的预付款，成交供应商应向采购人提交预付款保函，未提供保函的，视同其放弃项目预付款的支付。 项目完成后，采购人需持从“安阳市政府采购网”登录系统下载本项目带水印的《安阳市市直政府采购资金申请表》和《安阳市市直政府采购申报表》，以及《政府采购验收报告》和发票等，作为付款依据，报安阳市财政国库支付中心审核确认后一次无息付清剩余项目款。 |
|  | 10.1 | 代理服务费 | 参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）及发改价格【2011】534号文件的规定，招标代理服务费由中标（成交）供应商支付。 |

## 1. 总则

1.1  根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关政府采购法律法规等制定本文件。

1.2  《磋商文件》的法律适用及法律效力

1.2.1本《磋商文件》所述内容，仅适用于本次项目采购。

1.2.2 《磋商文件》的修改性文件、补充文件、澄清文件或说明具有同等法律效力。

1.2.3 本《磋商文件》适用于并执行《政府采购法》和其它相关的法律、法规。

1.2.4 本《磋商文件》的解释权属采购人及代理机构。

1.3  合格的供应商

1.3.1 凡符合《磋商文件》规定，承认本《磋商文件》所有内容的供应商为合格的供应商。

1.3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.3.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.3.4 供应商应遵守国家法律、法规和《磋商文件》的规定。

1.4　联合体

如供应商须知前附表规定接受联合体投标的，应遵守以下规定：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有的联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标，但必须确定其中一个单位为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约中应承担的全部责任和义务。

（3）以联合体形式参加投标的，应符供应商须知前附表的要求，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，联合体各方均应当具备承担采购项目（标段<包>）的相应能力、具备规定的相应资格条件。

（4）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（5）联合体各方之间应当签订联合投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议连同《响应文件》一并提交采购代理机构。

（6）联合体各方签订联合投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

（7）联合体中标（成交）的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标（成交）项目（标段<包>）向采购人承担连带责任。

（8）预留中小企业份额项目中，组成联合体的中小企业与联合体内其他企业不得存在直接控股、管理关系。

1.5  知识产权

1.5.1 供应商须保证采购人使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

1.5.2供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在投标文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

1.5.3 除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

1.6  费用

无论磋商过程中的做法和结果如何，无论何种原因的磋商失败或终止，供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的全部费用（类比商业采购中的客户洽谈费用），采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担供应商的任何费用。

1.7 保密

1.7.1 参与竞争性磋商活动的各方应对《磋商文件》和《响应文件》中的商业和技术等秘密保密，供应商应在《响应文件》中对需保密事项予以书面声明，否则视为非保密事项。

1.7.2 依据政府采购成交结果及合同公告规定，成交（合同）标的名称、规格型号、单价及成交（合同）金额等内容不得作为商业秘密。

1.8 语言文字

除专用术语外，与竞争性磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。如果《响应文件》或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写，供应商应将其译成中文，并对中文译稿的真实、准确、完整承担责任。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 踏勘现场

1.10.1供应商踏勘现场发生的费用自理，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.2供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人及代理机构按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。采购人及代理机构在踏勘现场中介绍的交验安装条件和相关的周边环境情况，供应商在编制《响应文件》时参考，采购人及代理机构不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10.3  供应商须知前附表规定不组织踏勘现场的，《磋商文件》不单独提供交验地自然环境、气候条件、交验安装条件等情况说明，供应商被视为熟悉前述与履行合同有关的一切情况，供应商可自行踏勘现场并自行了解相关情况。

1.11 投标预备会

1.11.1 供应商须知前附表规定召开投标预备会的，采购人及代理机构按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。

1.11.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人及代理机构，以便采购人及代理机构在会议期间澄清。

1.11.3 投标预备会后，采购人及代理机构在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以本章2.3.2项方式通告潜在供应商。该澄清内容为《磋商文件》的组成部分。

1.12 分包

供应商拟在成交后将成交项目(标段<包>)的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

预留中小企业份额项目中，接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系

依法享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.13 偏离

《磋商文件》允许《响应文件》偏离《磋商文件》某些要求的，偏离应当符合《磋商文件》规定的偏离范围和幅度。

## 2. 《磋商文件》

2.1《磋商文件》的组成：

2.1.1 《磋商文件》用以阐明采购项目的内容、程序和合同主要条款。《磋商文件》由下述部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）采购项目及技术、服务要求

（3）供应商须知

（4）评审办法

（5）合同主要条款

（6）《响应文件》格式

2.1.2 根据本章第1.11款、第2.2款和第2.3款、对《磋商文件》的澄清、修改、补充书构成《磋商文件》的组成部分，并取代《磋商文件》中被澄清、修改处，对所有供应商均有约束力。

2.1.3 当《磋商文件》、《磋商文件》的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出（发布）的文件为准。

2.1.4 供应商与任何人的口头协议不影响《磋商文件》的任何条款和内容。

2.1.5供应商应仔细阅读和检查《磋商文件》的全部内容是否齐全，如发现缺页或附件不全等遗漏，应及时向采购代理机构提出并索取补齐，否则责任及风险自负。

2.2 《磋商文件》的澄清

2.2.1 合规获取《磋商文件》的所有潜在供应商对《磋商文件》如有需澄清的疑问，应在供应商须知前附表规定的时间内按竞争性磋商公告中载明的地址以纸质书面形式通知到采购代理机构。在规定的时间内未提出疑问的，将视为对《磋商文件》的完全认可。

2.2.2 采购代理机构对潜在供应商在规定的时间内提出的疑问，将视情况以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复，在“竞争性磋商公告”所述媒体通告所有潜在供应商。

2.2.3 《磋商文件》中如有不符合国家有关强制性规定、不符合国家标准及行业标准的，供应商应在投标阶段或成交实施阶段予以纠正或尽提醒义务。如作为有经验的供应商（成交供应商）应当知道而未尽提醒义务的，执行指令而造成的损失及风险由供应商（成交供应商）承担。

2.2.4采购代理机构可视情况在投标截止前答疑。

2.3 《磋商文件》的澄清、修改、补充

2.3.1 采购人、代理机构在投标截止时间前有权澄清修改、补充已发售的《磋商文件》。

2.3.2 磋商过程中对《磋商文件》的变动见第四章评审办法3.4款磋商规则。

2.4 《磋商文件》的澄清、修改、补充的通知，及相应时间变更

2.4.1 《磋商文件》在递交截止时间前的所有澄清、修改（包括时间变更等）、补充事项，均在“竞争性磋商公告”所述媒体予以公告。澄清或修改公告一经在法定网站以公告形式发布，依法视为书面通知，不再另行通知。

基于网上电子交易的特点—-无权限获知或通知潜在供应商，潜在供应商应随时关注“竞争性磋商公告”所述媒体相关项目信息（为免各部门网站出现维护等情况，潜在供应商应对“竞争性磋商公告”所述媒体逐一查阅），如有遗漏，后果自负。

2.4.2 《磋商文件》的澄清、修改、补充书构成《磋商文件》的组成部分，并取代《磋商文件》中被澄清、修改处，对所有供应商均有约束力。

2.4.3 如果提交首次《响应文件》截止时间前的澄清修改补充发出的时间不满足供应商须知前附表规定时间，并且澄清修改补充内容影响《响应文件》编制的，代理机构可视采购具体情况延长投标截止时间和开标时间，并将在“竞争性磋商公告”所述媒体予以公告。

## 3. 《响应文件》

3.1　供应商应仔细阅读《磋商文件》的所有内容，按《磋商文件》的要求提供《响应文件》，并保证所提供全部资料的真实性。《响应文件》应对《磋商文件》实质性要求作出实质性响应。磋商小组对《响应文件》的有效性、完整性和响应程度进行审查，不满足实质性要求的为无效文件。

3.2 《响应文件》的组成

3.2.1 《响应文件》组成如有缺项，磋商小组按照实质性判断原则（实质性要求和实质性响应两因素）、有权视情况将其作无效响应处理，供应商自负此项风险；《响应文件》组成内容未对《磋商文件》实质性要求作出实质性响应，磋商小组按照实质性判断原则、视情况将其作无效响应处理，供应商自负此项风险

3.2.2《响应文件》应包括下列内容：

（1）投标书。

（2）开标一览表（报价一览表）

（3）第一次报价明细表（或预算书）

（4）施工方案

（5）工程质量保修书

（6）工程质量、安全、工期承诺书

（7）偏差表

（8）关于资格的声明函

（9）反商业贿赂承诺书。

（10）履约承诺书。

（11）资格要求相关证明材料（文件）

（12）采购项目及技术服务要求所需的其他材料（按条款需要）

（13）供应商须知所需的其他材料（按条款需要）

（14）评审办法所需的其他材料（按条款需要）

（15）供应商认为有必要提交的其它材料

3.2.3按照本章第4.3款、第四章第3.4款规定，对《响应文件》的补充、修改、澄清、说明或者更正构成《响应文件》的组成部分，

3.3 磋商报价（价格构成）：见第二章1.3款。

3.4 响应有效期

3.4.1响应有效期见供应商须知前附表。《响应文件》在响应有效期内保持不变（包括价格等《响应文件》各项条款）。

3.4.2在响应有效期内，供应商撤销或修改其《响应文件》的，应承担《磋商文件》和法律规定的责任。

3.5 投标承诺函（替代投标保证金）：

3.5.1 按照豫财购〔2019〕4号文件规定，本项目以投标承诺函的形式替代投标保证金，供应商应按附件格式进行投标承诺，违背承诺的将承担相应的法律责任及违约责任。

3.5.2 未提供投标承诺函的为无效投标。

3.5.3 供应商的投标承诺函包含供应商承诺的事项及违背承诺的责任追究措施。

3.5.4 承诺事项：

3.5.4.1、供应商应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则自愿参加项目的投标；

3.5.4.2、供应商在政府采购活动中应提供真实、准确、有效、合法的材料，不提供虚假材料；

3.5.4.3、供应商按照磋商文件规定，在提交响应文件截止时间后，在磋商文件规定的投标有效期限内不应撤回响应文件；

3.5.4.4、不应与其他供应商、采购人或采购代理机构串通或恶意串通。

3.5.4.5、中标后除不可抗拒力或磋商文件认可的情形外，供应商应及时领取中标通知书，在成交通知书规定时间、地点与采购人签订合同；

3.5.4.6、供应商应遵守法律法规及磋商文件规定的其他情况；

3.5.4.7、供应商应按磋商文件规定及时缴纳中标服务费。

3.5.5 违背承诺的责任追究措施

供应商如违背上述承诺事项，应无条件接受以下责任追究：

3.5.5.1法定责任：按照政府采购相关法规，处以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关（市场监督机关）吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

给采购人及他人造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

3.5.5.2违约责任：

3.5.5.2.1 已中标的，中标（成交）无效；

3.5.5.2.2 支付采购人违约标的预算金额2%的违约金；

3.5.5.2.3中标后未缴中标服务费的，作为违约及违背诚实信用原则，在履行承诺前，代理机构将视该单位为失信企业、不予办理其后相关业务。

3.6 投标资格文件：要求见竞争性磋商公告

3.7《响应文件》的编制

3.7.1《响应文件》应按第六章“《响应文件》格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为《响应文件》的组成部分。《磋商文件》中未列明格式的，由供应商按一般通用格式自行设计编写。

响应文件编制后，供应商应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.aytf）到安阳市公共资源交易平台。上传时供应商须使用制作该投标文件的同一CA锁进行上传操作。请供应商在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，安阳市公共资源交易平台将拒绝接收。

3.7.2 “《响应文件》格式”仅为对《响应文件》部分内容的格式化规范，并非《响应文件》所应具备的全部内容。供应商应按本章“3.2《响应文件》的组成”列示内容编制《响应文件》。

3.7.3《响应文件》应当对《磋商文件》有关标段（包）内容（范围）、技术要求、售后服务、工期、投标有效期等实质性内容作出响应。在满足《磋商文件》实质性要求的基础上，可以提出比《磋商文件》要求更有利于采购人的承诺。并符合《磋商文件》偏差规定。

《响应文件》的所有条款与《磋商文件》要求有任何不同之处，应按《偏差表》格式逐一填列。《响应文件》与《磋商文件》所有要求存在偏差而未填列的，磋商小组有权按照实质性判断原则（实质性要求和实质性响应两因素）评定其为无效投标。供应商应认真编制《响应文件》并自负此项风险。

3.7.4 《响应文件》应按《磋商文件》相关要求（含格式上标注的要求）、使用供应商企业数字证书进行电子签章和供应商法定代表人数字证书进行电子签名（签章）、并加密，没有使用供应商企业数字证书和供应商法定代表人数字证书进行电子签名（签章）并加密的《响应文件》，属于未按照《磋商文件》要求进行签署。

根据《中华人民共和国电子签名法》规定，可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。本次采购活动中，供应商使用有效的企业数字证书对《响应文件》进行电子签章与加盖供应商公章具有同等法律效力；供应商法定代表人使用有效的个人数字证书对《响应文件》进行签名（签章）与法人签章具有同等法律效力。

3.7.5供应商可对本《磋商文件》“标段（包）一览表”中所列的所有标段（包）进行分别投标，也可选择其中一个标段（包）或几个标段（包）投标，但不得将《磋商文件》规定的同一标段（包）的内容拆开投标，否则将按无效投标处理。

3.7.6 《响应文件》因字迹或表述不清所引起的后果由供应商自行负责。

3.7.7 未按上述要求提交的《响应文件》将视为无效投标。

## 4.《响应文件》的提交

4.1《响应文件》的密封和标记：

4.1.1 《响应文件》应当按网上电子交易系统要求进行加密和标记，在《响应文件》提交截止时间前，将加密的《响应文件》上传至“竞争性磋商公告”所述网上电子交易系统。

4.1.2 《响应文件》没有按照上述要求进行加密和标记的、网上电子交易系统将据系统设定拒收其《响应文件》，供应商应自负该项风险，采购代理机构对可能产生的误投或提前启封概不负责。

4.2 《响应文件》的递交

4.2.1供应商应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.aytf）到安阳市公共资源交易平台。上传时供应商须使用制作该投标文件的同一CA锁进行上传操作。请供应商在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，安阳市公共资源交易平台将拒绝接收。

4.2.2 据网上电子交易系统设定，《响应文件》提交截止时间后，系统将自动锁定已经提交的电子《响应文件》，拒绝再次提交。供应商将无法通过网上电子交易系统进行上传，采购代理机构将无法接受并拒绝接受投标截止时间以后提交的《响应文件》。

4.2.3 由于不可抗拒的原因，代理机构对《响应文件》的遗失和损坏不负任何责任。

4.2.4 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的《响应文件》不予退还。

4.2.5 基于网上电子交易的系统要求及特点，只接受基于符合网上电子交易系统要求的投标，其他如纸制、送达、电报、电话、电子邮件等形式的投标概不接受。

4.3 《响应文件》的修改与撤回：

4.3.1 供应商于提交《响应文件》截止时间前如对《响应文件》进行补充、修改，可以上传新的《响应文件》进行覆盖。供应商如撤回《响应文件》，应及时书面通知采购代理机构进行办理。

4.3.2 供应商在《响应文件》提交截止时间后不得自行修改或撤回其投标，否则依据磋商文件“第三章3.5.5 违背承诺的责任追究措施”，供应商承担相应法律责任及违约责任。

## 5.《响应文件》的开启

5.1 《响应文件》开启时间和地点

5.1.1 采购人和采购代理机构按“竞争性磋商公告”规定的时间和地点于网上（竞争性磋商公告所述网上电子交易系统）公开《响应文件》开启。

5.1.2 本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到开标现场参加开标会议，供应商应当在投标截止时间前，使用IE浏览器登录到安阳市公共资源交易不见面开标大厅，点击右上方【登录】按钮进入，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。

5.2 《响应文件》开启程序

5.2.1 本项目为网上电子交易方式，《响应文件》的开启方式为远程解密，为保证开启工作顺利进行，供应商需在开标阶段、在管理员下达解密指令后的指定时限内，完成对本单位的加密《响应文件》的远程解密。如供应商因自身原因、在指定时限内没有解密成功的，其投标将不能被接受，供应商自行承担相应后果。

鉴于网上电子交易方式的特点，管理员将根据系统情况下达解密指令。

5.2.2 供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在系统中提出询问或者回避申请，否则，视为对开标无异议。

5.2.3 在开标或评审过程中，有效投标应在三家以上（包括三家）；有效投标不足三家的应予终止（废标）。

## 6. 评审

6.1 磋商小组

评审工作由依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的2/3，评审专家是在监督部门监督下从政府采购专家库中随机抽取产生。

6.2 评审原则

6.2.1 坚持公开、公平、公正地对待所有供应商。

6.2.2 按照同一评审程序及方法审查所有供应商的《响应文件》。

6.2.3 反对不正当竞争

6.3 评审

6.3.1评审工作在磋商小组内独立进行。磋商小组按照第四章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对《响应文件》进行评审。第四章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.3.2在《响应文件》开启、评审期间，供应商不得向磋商小组成员询问情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。

6.4 磋商：见第四章评审办法3.4款磋商规则

## 7. 授予合同

7.1 确定成交供应商方式

除供应商须知前附表规定授权磋商小组直接确定成交供应商外，采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。若排名第一的成交候选人放弃中标（成交），或者因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形、不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新采购。

7.2 成交结果公告

采购代理机构在成交供应商确定当天在竞争性磋商公告所述媒体公告成交结果。同时向成交供应商发出成交通知书。成交结果公告期限为1个工作日。

7.3 质疑：

7.3.1见供应商须知前附表

7.3.2询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

7.4 成交通知：见供应商须知前附表

7.5 履约保证金

7.5.1在签订合同时，成交供应商应按供应商须知前附表规定向采购人提交履约保证金。

7.5.2 成交供应商不能按本章第7.5.1项要求提交履约保证金的，视为放弃成交资格，依据磋商文件“第三章3.5.5 违背承诺的责任追究措施”，供应商承担相应法律责任及违约责任。给采购人及采购代理机构造成损失的，成交供应商应当予以赔偿。

7.6 签订合同

7.6.1 据优化营商环境精神，成交供应商应在《成交通知书》发出后2个工作日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及成交标的、技术和服务等事项与采购人签订书面政府采购合同。

7.6.2 如成交供应商不按时签订合同、拒签合同的，取消其成交资格，依据磋商文件“第三章3.5.5 违背承诺的责任追究措施”，供应商承担相应法律责任及违约责任。给采购人造成的损失，成交供应商应予以赔偿。

7.6.3合同生效：成交供应商与采购人签订的合同，双方签字后盖章生效。采购人要在合同签订后1个工作日内登陆安阳市政府采购网进行备案并公告。

7.6.4《成交通知书》、《磋商文件》及其修改补充澄清、成交供应商的《响应文件》及其修改补充澄清等，均为签订合同的依据。所定合同不得对《磋商文件》和成交供应商的《响应文件》作实质性修改，采购人和成交供应商不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

7.6.5 评审会后，成交供应商、采购人之间擅自私下谈判、变更中标（成交）标的、价格及《磋商文件》《响应文件》实质性内容的，有关部门将按《中华人民共和国政府采购法》及相关法规的规定处理。

7.6.6 采购人与成交供应商签订《政府采购合同》后，合同履行中产生的纠纷、争议，由采购人与成交供应商按合同条款及《中华人民共和国民法典》处理。

7.7 合同补充变更

7.7.1 政府采购合同履行中，采购人需追加或减少与合同标的相同的货物、工程和服务的（即追加或减少原合同标的数量），在不改变合同条款（包括原合同单价）的前提下，双方可以协商签订补充合同，但所有补充合同总金额不得超过原合同采购金额的10%，不得调增原合同单价，不得超出项目预算，超过原合同采购金额的10%，应重新组织采购活动。

7.7.2采购人需追加或减少的货物、工程和服务的金额达到50万元以上（含50万元）、且超过中标（成交）价3%的，采购人应当自确定变更之日起5个工作日内将变更情况及事由报送同级监察机关。

采购项目在中标（成交）后经有关行政机关批准变更的，批准的行政机关应当自批准之日起3个工作日内将批准文件抄送同级监察机关备案。

## 8. 验收

8.1验收时间：项目完工达到验收条件时，由采购人成立验收工作组负责验收。技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可根据项目特点对工期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。

8.2验收工作组：合同履约验收工作应成立验收工作组专门负责。

直接参与该项目政府采购活动的主要负责人不得作为验收工作的主要负责人。对于采购人和使用人分离的采购项目，应当邀请实际使用人参与验收；政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

8.2.1政府采购合同金额在10万元以下（含10万元）的项目，原则上可以不邀请评审专家参加，组织方成立验收小组自行验收。自行验收时，验收小组应仔细对照采购文件及合同，对标的物的数量、质量、规格、型号等参数逐一核对，并编制验收报告。组织方认为不能独立完成验收任务的，可以邀请评审专家参与验收。

8.2.2政府采购合同金额50万元以下的（含50万元）的项目，验收工作组应不少于三人；政府采购合同金额50万元以上的项目，验收工作组应由采购人领导牵头，财务、审计、监察、资产管理、技术等部门人员参与，成员不少于五人。验收工作原则上应当邀请采购评审专家参加验收；大型、复杂或者技术性很强的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作；国家规定强制性检测的采购项目，采购人必须委托国家认可专业检测机构进行验收。

8.3验收时，验收小组按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收时需要进行破坏性试验的，供应商应进行充分的配合并提供备品备件。

工程质量必须达到对应专业现行的国家（行业）的技术标准、规范且符合相关环保要求。

8.4 验收报告：验收后，由采购人及专家等出具验收报告（自行验收的，由采购人出具），国家规定强制性检测的采购项目应附国家认可的专业检测机构出具的验收报告。

8.5验收中发现成交供应商未按合同约定的时间、地点或方式履约，提供的货物或服务的数量、质量、性能、功能达不到合同约定的，或者提供假冒伪劣产品等违反合同约定的，验收人员应在验收报告中注明违约情形和事项，并应及时通知财政部门。属假冒伪劣产品的，同时向工商管理、质量监督等行政执法部门举报。

8.6 验收公告的时限：采购人要在政府采购项目验收完成后1个工作日内登陆安阳市政府采购网进行验收公告。

## 9.付款

见供应商须知前附表

## 10. 其他

10.1中标服务费等：见供应商须知前附表

10.2 近义解释。《磋商文件》中：“投标”同义“递交《响应文件》”，“供应商”同义“递交《响应文件》的供应商”，“《响应文件》”同义“《投标文件》”，“中标”同义“成交”，“中标供应商”同义“成交供应商”，“《响应文件》开启”同义“《响应文件》的开启”。

10.3 供应商资格条件中包含非法人单位的，《磋商文件》中法定代表人一词相应包含表示证照标示的负责人； 供应商资格条件中包含自然人的，《磋商文件》中法定代表人一词相应包含表示自然人，自然人应由其本人签署《响应文件》、参加投标，不应再授权他人。

10.4  《磋商文件》第一章至第四章各章中，用序号标示条、款、项、目，例如：1为第1 条，1.1为第1条第1款（简称1.1款），1.1.1为第1条第1款第1项（简称1.1.1项）。“条”包含款、项、目；“款”包含项、目；“项”包含目。

## 11. 河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。